# OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu wraz z przebudową lokalu mieszkalnego  w budynku przy ul. Wyzwolenia 111 / 4

w Szczecinie

- Podstawa opracowania:

  - Umowa z Inwestorem Nr.185 / PZ / 2008 z dn.16.07.2008r.

  - Warunki przyłączenia do sieci gazowej  Nr TT.14-4100-110462/08  z dnia 1.08.2008

  - Uchwała nr 5 / 2008  Wspólnoty mieszkaniowej ul. Wyzwolenia 111  z   dnia 08.07.2008r.

  - Opinia kominiarska z dn.16.06.2008r.

  - Upoważnienie  -  WO-I/KB/0113-1/428/07  wydane przez Prezydenta Miasta Szczecina  dla  ZbiLK  Szczecin .

  - Władający działek - wydruk z dn.24.07.2008r.

  - Uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.

  - Pomiary inwentaryzacyjne do celów projektowych i trzy fotografie.

  - P.N. i warunki techniczne .

- Lokalizacja:

Budynek mieszkalny, wielorodzinny położony w Szczecinie przy ul.Wyzwolenia 111

- Stan istniejący – opis techniczny :

Budynek mieszkalny, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wielorodzinny.

Konstrukcja  tradycyjna – trzytraktowa o układzie nośnym podłużnym :

- ściany murowane z cegły, zewnętrzne gr. 64 do , wewnętrzne o gr.25cm.

- stropy drewniane oparte na ścianach nośnych podłużnych, zewnętrznych i środkowych, nad piwnicami stropy staloceramiczne.

- klatka schodowa ogólnodostępna o konstrukcji staloceramicznej.

- dach o układzie konstrukcyjnym płatwiowo – krokwiowym, drewniany, płaski z pokryciem papowym na deskowaniu.

- Przebudowywany lokal mieszkalny nr.4 na pierwszym piętrze budynku składa się z trzech pokoi, kuchni, WC i p.pokoju.

- Posadzki w pokojach z mozaiki parkietowej w stanie złym, w kuchni posadzka z wykładziny PCV a w WC istnieje terakota.

- Okna drewniane, skrzynkowe w stanie złym.

- W pokoju II istnieje kominek z cegły w stanie nieodpowiednim - do rozbiórki.

- Lokal mieszkalny nie zamieszkany / pustostan /.

- W mieszkaniu instalacje wod-kan, gazowe ,CO, CW  i liczniki zdemontowane.

- Instalacje elektryczne w stanie nieodpowiednim.

- Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont wraz z przebudową lokalu mieszkalnego nr.4  polegającej na :

- Przebudowie WC na łazienkę.

- Wykonanie nowego kanału wentylacyjnego łazienki

- Wzmocnienie ścianki wydzielającej lokal.

- Wymiana stolarki okiennej z parapetami i drzwiowej łącznie z drzwiami zewnętrznymi i zabudową naświetla.

- Wymiana posadzek na nowe.

- Zerwanie tapet, szpachlowanie tynków i malowanie.

- Fartuchy z glazury przy zlewozmywaku w kuchni i wannie z umywalką w łazience.

- Nowe instalacje : wod-kan, gaz, CO i CW i elektryczne wnętrzowe.

- Kategorie i zabezpieczenia przeciwpożarowe:

Kategoria zagrożenia ludzi ZL IV.

Wymagana odporność pożarowa budynku klasy D.

Konstrukcja nośna  budynku - R30

Strop  w klasie odporności ogniowej REI30 .

Ściany -REI30.

Zabezpieczenie pożarowe budynku z hydrantów sieci wodociągowej , ulicznej.

- Opis architektoniczno – budowlany:

- Ściany:

- Ścianka działowa wydzielająca część łazienki z kuchni z wełny mineralnej grubości 5cm  + płyty G KF  gr. 1,25cm na szkielecie stalowym ocynkowanym typowym  w rozstawie  50 cm.

- Istniejący kominek ceglany w pokoju II rozebrać.

- Istniejące na ścianach tapety zerwać, tynki wyszpachlować i pomalować farbami emulsyjnymi.

- Przed rozbiórką części ścianki działowej WC wykonać nadproże z dwóch ceowników 2C80 - l = 2.35 m

- Projektuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wg.rys.7 - wymiary sprawdzić na budowie.

- Ściankę wydzielającą mieszkanie wzmocnić wg. rys. 5

- Wykonać nowy kanał wentylacyjny łazienki wg.rys.4 z blachy nierdzewnej ocieplonej wełną mineralną z wyprowadzeniem ponad połać dachową .

- Wykonać fartuchy z glazury przy zlewozmywaku w kuchni i przy wannie z umywalką w łazience na wysokość 1.5 m.

- Posadzki :

- Istniejące posadzki z mozaiki parkietowej w pokojach I , II i III rozebrać.

- W pokojach , kuchni i p.pokoju na istniejącej posadzce z PCV ułożyć płytę "Fermacell" grubości 10 mm na klej .

- W pokojach i p.pokoju posadzki z paneli podłogowych na piance.

- W kuchni i łazience terakota .

- W kuchni i łazience ułożyć izolację przeciw- wodną w płynie przed ułożeniem glazury.

- Mieszkanie wyposażone w instalacje:

-    wod-kan

- elektryczne

- gazowe

- przeciwporażeniowa

- wentylacja grawitacyjna

- przewód spalinowy

8. Uwagi końcowe:

Materiały budowlane i wykończeniowe wbudowane w budynek powinny posiadać atesty PZH w Warszawie i aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Ekspertyza  oceny stanu technicznego  :

Budynek mieszkalny wielorodzinny 4 - kondygnacyjny  usytuowany w Szczecinie przy ul. Wyzwolenia 111

Ściany zewnętrzne budynku z cegły o grub. 64 do 38 cm

Ściany wewnętrzne grubości  25 cm.

Stropy między kondygnacyjne drewniane.

Klatka schodowa ogólnodostępna staloceramiczna.

Istniejąca konstrukcja dachu drewniana w stanie odpowiednim.

Stan techniczny obiektu ogólnie dobry.

Stropy istniejące bez nadmiernych ugięć.

Ścianki działowe lekkie z płyt GK- wodoodpornych na szkielecie stalowym ocynkowanym.

Przebudowa  nie powoduje przyrostu obciążeń na ściany i fundamenty budynku i nie zagraża bezpieczeństwu budynku.

Stan techniczny ścian, stropów i fundamentów odpowiedni.

Nie stwierdzono zarysowań lub nadmiernych ugięć elementów konstrukcyjnych budynku.

Projektant