Firma : INTERWOT mgr inż. Marek Nowak

72-123 Kliniska Wielkie ul: Piękna 19

Nazwa zadania :  Rozbiórka budynku wielorodzinnego mieszkalnego w

Szczecinie przy ul: Kościelnej 29  ( działka 8/16 ark 3008 )

Nazwa obiektu :   Budynek mieszkalny wielorodzinny

Zamawiający  :  Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zakład Budżetowy

70-546 Szczecin ul:  Mariacka 25

Rodzaj

opracowania :   Projekt budowlany rozbiórki wraz z technologią rozbiórki

Stadium

opracowania :      Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Kod :        CPV 45110000-1

TYTUŁ : Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny

INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zakład Budżetowy

Szczecin ul:  Mariacka 25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00

WYMAGANIA OGÓLNE

Podstawa opracowania :

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego ( Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004 poz. 2072 ) .

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm. ) .

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz. 1389 w sprawie sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych prac projektowych oraz planowanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

- Projekt budowlany rozbiórki wraz z technologią rozbiórki budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy  ul: Kościelnej 29 ( działka 8/16 ark 3008 )  w Szczecinie .

1. Wstęp.

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru :  rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul: Kościelnej 29  ( działka 8/16 ark 3008 )             w Szczecinie

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacje Techniczne obejmują prace związane z rozbiórką ,  wykonawstwem i wykończeniem robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Zakres robót przedmiotu opracowania jest określony w Specyfikacjach Technicznych

ST-00 Warunki Ogólne

ST-01 Warunki szczegółowe

1.4.Warunki ogólne.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wymagania ogólne dla robót budowlanych.

Wykonawca zapewnia całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową zgodnie z jej warunkami oraz zgodnie ze Specyfikacją Techniczną , projektem technicznym oraz ewentualnymi wskazówkami Inspektora nadzoru.

Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inspektorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.

- Informacja o terenie budowy

2.1. Organizacja robót budowlanych

2.1.1.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi, projektem technicznym i poleceniami Inspektora nadzoru

      - Przekazanie terenu budowy – Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi na realizację zadania.

      - Ochrona i utrzymanie robót – podczas realizacji robót Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia przekazanego razem z terenem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

      - Zabezpieczenie terenu budowy – Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznych robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż, i ochrony środowiska. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz wykona i rozmieści tablice informacyjne w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, które będą zawierały informacje dotyczące kontraktu ( tablica informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1995 r. ). Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

      - Stosowanie do ustaleń prawa i innych przepisów – Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Jeżeli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

2.1.2. Szczegółowe wymagania dotyczące robót określa Specyfikacja Techniczna : ST-01

  - Ochrona środowiska.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót – Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego

    - Ochrona przeciwpożarowa – Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowe niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia – Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy – Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa, określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej

      - Instruktaż pracowników – przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca ma obowiązek przeprowadzić instruktaż pracowników. Należy wówczas :

- przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie BHP,

- ustalić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- ustalić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu odpowiedniej osoby,

- ustalić zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

- przeszkolić pracowników odnośnie udzielania pierwszej pomocy.

      - Nadzór i organizacja budowy – Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio :

- kierownik budowy ( kierownik robót )

- mistrz ( majster ) budowlany – o ile został ustanowiony

stosownie do zakresu obowiązków.

Zalecenia :

- wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.)

- prace spawalnicze, szlifowanie i cięcie metalu lub betonu, ze względu na powstające iskry, należy prowadzić w miejscach oddalonych od materiałów palnych,

- łatwopalne substancje należy przechowywać w miejscach oddalonych od źródła ognia i ciepła,

- prowadzenie prac rozbiórkowych, czy demontażowych należy wykonywać po niezbędnym zabezpieczeniu istniejącej konstrukcji pod nadzorem osoby uprawnionej

- w razie wszelkich wątpliwości co do zakresu robót, czy zaistnieniu robót nieprzewidzianych, Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z projektantem

- wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robót, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz zgodnie z zasadami BHP

  - Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

    - Pomieszczenia socjalne – Zamawiający zapewni i wskaże Wykonawcy odrębne pomieszczenie socjalne do spożywania posiłków podczas przerwy śniadaniowej.

    - Pomieszczenie magazynowe – Zamawiający wskaże Wykonawcy odrębne pomieszczenie do składowania materiałów budowlanych, które Wykonawca na własny koszt ma obowiązek zabezpieczyć ( zamykać )

    - Media – Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp i wskaże :

- punkt poboru wody do celów socjalnych i budowy

- dostęp do WC

- punkt poboru energii elektrycznej dla celów socjalnych i budowy

Wykonawca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej. Szczegółowe warunki korzystania z mediów zostaną określone w umowie.

- Nazwy i kody

Nazwa przedmiotu opracowania. Przedmiotem opracowania jest : rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul: Kościelnej 29 ( działka 8/16 ark 3008 )   w Szczecinie

CPV 45110000-1

- Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z : Polską Normą PN-ISO 6707-1 ( grudzień 2004 r. ) – Budownictwo Terminologia – Terminy Ogólne, z obowiązującymi określeniami w Prawie budowlanym

- Materiały.

5.1. Z uwagi na wykonywanie robót rozbiórkowych nie jest potrzebny zakupu i składowanie na budowie jakichkolwiek materiałów.

5.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów. – wymagania szczegółowe  określa specyfikacja ST-01 pkt.5.1.

- Sprzęt.

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,

jak też  przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i

wyładunku materiałów, sprzętu itp.  Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać

akceptację  Inspektora nadzoru.

- Transport.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót. Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

- Wykonanie robót .

Zakres wykonywanych robót określa pkt. 1.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy,

za ich zgodność z  wymaganiami ST, przedmiarem robót oraz poleceniami Inspektora.

9. Kontrola jakości robót.

9.1. Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.

9.3. Dokumenty budowy – do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty :

a) protokoły przekazania Wykonawcy terenu budowy

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

c) protokóły odbioru robót

d) protokoły z narad i ustaleń

e) dziennik budowy - rozbiórki

9.3.1. Przechowywanie dokumentów budowy – dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

10. Przedmiar i obmiar robót

10.1.Ryczałt – w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane z realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

11.Odbiór robót .

11.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych.

11.1.1. Rodzaje i odbiór robót. – Roboty podlegają następującym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora dla różnych etapów robót:

b) odbiór częściowy

c) odbiór końcowy

Świadectwo przyjęcia robót Inspektor wystawia w odniesieniu do odcinka lub części robót stałych, a także w stosunku do całości robót. Natomiast roboty ulegające zakryciu, podlegają kontroli przed zakryciem i są zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych. Do odbioru Ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty :

- uwagi i zalecenia Inspektora

- ustalenia technologiczne

- protokoły prób i badań

- protokoły robót częściowych

- protokóły  konieczności

- rozliczenie materiałów z demontażu

- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym

- dziennik budowy - rozbiórki

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do przyjęcia końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.

12. Podstawa wykonania i płatności robót budowlanych

12.1. Podstawą wykonania robót budowlanych są :

a) Specyfikacja Techniczna

b) Projekt budowlany rozbiórki wraz technologią rozbiórki

c) Przedmiar robót

d) Prawo budowlane

e) Przepisy związane : Rozporządzenia, Polskie Normy

f) Normy, aprobaty techniczne oraz inne wymagane

dokumenty i ustalenia techniczne

12.1.2. Podstawa płatności robót budowlanych – podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wartość ryczałtowa winna uwzględniać :

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

- wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na tern budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy

- koszt utylizacji odpadów

- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym

12.2.Przepisy związane.

- Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane ( Dz.U.NR 207 z 2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami )

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U.Nr 147 poz. 1229 z 2002 r. z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz,U,Nr 108 poz.953 z 2002 r. )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.Nr 47 poz. 401 z 2003 r.)

- Pozostałe przepisy prawne - wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, związane z prowadzonymi robotami wraz z pełną odpowiedzialnością ich przestrzegania. Od osób kierujących robotami budowlanymi wymaga się uprawnień budowlanych i przynależności do Izby Budowlanej zgodnie z Prawem Budowlanym.

Opracował :

……………………………

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01

Tytuł : Rozbiórka budynku wielorodzinnego mieszkalnego

- Przedmiot i zakres robót budowlanych

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  rozbiórki budynku wielorodzinnego mieszkalnego  przy ul: Kościelnej 29 ( działka 8/16 ark 3008 )   w Szczecinie

  - Szczegółowy zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną . Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  rozbiórki budynku wielorodzinnego  w zakresie :

CPV 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

| Lp. | Zakres robót | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozbiórka budynku wielorodzinnego mieszkalnego – CPV 45110000-1 | 250,99 | m2 |

- Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy określa specyfikacja ST-00 pkt.2

- Nazwy i kody

Nazwa  przedmiotu opracowania. Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul: Kościelnej 29 ( działka 8/16 ark 3008 ) w Szczecinie.

CPV 45110000-1

- Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami i zostały podane w specyfikacji ST-00 pkt.4 i są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

- Materiały.

Wymagania ogólne odnośnie zastosowania materiałów zostały określone w specyfikacji

ST-00 pkt.5.1

Materiały – wymagania szczegółowe : brak

- Sprzęt.

W szczególności Wykonawca przystępujący do robót objętych niniejszą Specyfikacją  techniczną powinien dysponować następującym sprzętem

- elektronarzędzia

- inne według potrzeb.

Sprzęt  musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót.

- Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów z rozbiórki. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach do budowy.

Do celów technologicznych wykonawca powinien dysponować :

- samochodem samowyładowawczym,

- inne

- Wykonanie robót .

Szczegółowe zasady wykonania robót

Celem zamówienia jest : rozbiórka budynku wielorodzinnego

W tym celu należy  :

zabezpieczyć ścianę , okna  i wejście do budynku przylegającego ( nr 27 )w rejonie prowadzonych robót .

  - rozebrać  pokrycie dachowe, konstrukcję dachu budynku do poziomu stropu  sposobem ręcznym, rozebrać kominy:

    - zdemontować pokrycie dachowe  z dachówki ceramicznej karpiówki ( na dachu stromym od ulicy )

    - zdemontować pokrycie dachowe  z papy asfaltowej ( z wywozem do utylizacji )

    - rozebrać obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

    - rozebrać warstwy podkładowe  z desek gr. 25 mm

    - rozebrać więźbę dachową

    - rozebrać fragmenty ścian na poziomie strychu

    - rozebrać kominy z cegły ceramicznej do poziomu stropu,

  - zdemontować skrzydła okienne, drzwiowe, wykuć ościeżnice okienne, drzwiowe i wrota garażowe, kraty stalowe z otworów okiennych wrót dwuskrzydłowych stalowych ( wejścia do budynku )

  - rozebrać strop drewniany nad II piętrem wraz z warstwami składowymi ( zasypką, deskami i tynkiem trzcinowym ); rozebrać schody poprzez demontaż stopni i wykucie belek wspornikowych

  - rozebrać ściany działowe, nośne II piętra; rozebrać podłogi drewniane

  - wykuć belki drewniane nad I piętrem oraz zdemontować warstwy okładzinowe; rozebrać schody

  - rozebrać ściany działowe z cegły pełnej , dziurawki; rozebrać ściany nośne I piętra

  - rozebrać schody poprzez ostrożne wykucie belek wspornikowych; zdemontować podłogi drewniane i okładziny z drewna stropu nad parterem; rozebrać belki stropowe.

  - rozebrać ściany z cegły dziurawki, cegły pełnej – w pierwszej kolejności działowych, następnie wewnętrznych i zewnętrznych w sposób ręczny ( poziom parteru )

  - rozebrać strop ceramiczny z belkami stalowymi sposobem ręczno-mechanicznym ze zwróceniem szczególnej ostrożności przy demontażu belek stalowych )

  - rozebrać ściany fundamentowe ( pozostawiając fragment pod poziomem terenu przy ścianie budynku istniejącego nr 27)  , posadzki fundamentów budynku mieszkalnego i gospodarczego ( A, B ) sposobem mechanicznym; wywieść gruz i zasypać wykopy gruntem mineralnym; uporządkować teren prowadzenia robót rozbiórkowych

9.              Kontrola jakości robót.

Wszystkie prace powinny być kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzana na bieżąco przez uprawnionego Inspektora Nadzoru. W trakcie robót należy prowadzić i przechowywać w miejscu budowy bieżącą dokumentację budowy.

10.             Przedmiar i obmiar robót

Informacje odnośnie przedmiaru i obmiaru robót zostały określone w ST-00 pkt.10

11.             Odbiór robót .

Ogólne warunki odbioru robót budowlanych zostały określone w ST-00 pkt.11

Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych.

Odbiór techniczny częściowy – odbiór ten dotyczy poszczególnych faz robót ulegających zakryciu. Odbioru częściowego należy dokonywać przed przystąpieniem do następnej fazy robót, których wykonanie uniemożliwiłoby wykonanie danego odbioru częściowego.

Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z przedmiarem i technologią robót

Z przeprowadzonego odbioru częściowego robót należy sporządzić protokół oceniający jakość wykonanych robót oraz wyrażający zgodę na wykonanie dalszych robót.

Odbiór techniczny końcowy – jest to odbiór techniczny całkowitego wykonania robót.

Odbiór techniczny końcowy wymaga przedstawienia następujących dokumentów :

- dokumentów odbiorów częściowych

- protokołów konieczności ( np. wykonania robót zamiennych, czy też zastosowania innego materiału ),

- protokołu materiałów z demontażu z wyszczególnieniem materiałów nadających się do dalszego użytkowania oraz materiałów nie nadających się : gruz budowlany itp.

- innych dokumentów wynikających z umowy

- innych dokumentów szczególnych wynikających z potrzeby w trakcie realizacji robót wcześniej nie przewidzianych

12.      Podstawa wykonania i płatności robót budowlanych

Podstawa wykonania i płatności robót została określona w ST-00 pkt.12

Przepisy związane do wymagań szczegółowych :

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

- Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogólnych warunków o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonywaniu inwestycji, robót i remontów budowlanych (MP nr 8, poz. 47; MP nr 31, poz. 210 z 1985 r.; MP nr 12, poz. 100 z 1988 r)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr

100, poz. 1086, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229, Nr

125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612, z 2004 r. Nr 10, poz. 76

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 147, poz. 1229

z 2002 r. z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121,

poz. 1138 z 2003 r.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami z 2003 r.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 20021 r. – „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. nr 62,poz. 627

z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 62, poz. 628 z późniejszymi

zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (1996 Dz.

U. Nr 60 poz. 279),

11.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajów prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej, dwie osoby (1996

Dz. U. Nr 62 poz. 285),

12.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (2002 Dz. U. Nr 108 poz. 953),

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Opracował :

...............................