SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWO - BUDOWLANYCH

TYTUŁ : Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego

OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny w Szczecinie przy

ul: Koszalińskiej 4

INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zakład Budżetowy

70-546 Szczecin ul: Mariacka 25

Rodzaj

opracowania :   Projekt budowlany rozbiórki budynku mieszkalnego

wielorodzinnego wraz z technologią rozbiórki

Stadium

opracowania :      Specyfikacja techniczna

Szczecin , czerwiec   2010

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00

WYMAGANIA OGÓLNE

Tytuł : Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego

CPV 45110000-1

Podstawa opracowania :

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego ( Dz. U. Nr 202 z dnia

16.09.2004 poz. 2072 ) .

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. 2004 r. Nr 130 poz.

1389 w sprawie sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych prac

projektowych oraz planowanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

- Projekt budowlany rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z technologią rozbiórki  ul: Koszalińskiej 4  ( dz. 28/11 ark 3089)  Szczecin – autor : mgr inż. Marek Nowak , mgr inż. Rafał Nowak, mgr inż. Piotr Szewczyk

- Wstęp.

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i  odbioru : rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul: Koszalińskiej 4

w Szczecinie

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacje Techniczne obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Zakres robót przedmiotu opracowania jest określony w Specyfikacjach Technicznych

ST-00 Warunki Ogólne

ST-01 Warunki szczegółowe

1.4.Warunki ogólne.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wymagania ogólne dla robót budowlanych.

Wykonawca zapewnia całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu

i  dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową zgodnie z jej warunkami oraz

zgodnie ze Specyfikacją Techniczną , projektem budowlanym oraz warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy

teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inspektorowi komplet dokumentów

budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za

zużyte media.

- Informacja o terenie budowy

2.1. Organizacja robót budowlanych

2.1.1.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich

zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi, projektem budowlanym i

poleceniami Inspektora nadzoru

      - Przekazanie placu budowy – Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi na realizację zadania.

      - Ochrona i utrzymanie robót – podczas realizacji robót Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

      - Zabezpieczenie placu budowy – Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznych robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do zachowania warunków bhp, ppoż, i ochrony środowiska. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca zamieści odpowiednim wpisem w dzienniku budowy  przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz wykona i rozmieści tablicę informacyjną oraz tablice ostrzegawcze w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, które będą zawierały informacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1995 r. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną

      - Stosowanie do ustaleń prawa i innych przepisów – Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Jeżeli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

    - Szczegółowe wymagania dotyczące robót określa Specyfikacja Techniczna : ST-01

  - Ochrona środowiska.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót – Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego

    - Ochrona przeciwpożarowa – Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowe niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika nieruchomości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia – nie przewiduje się stosowania nowych materiałów.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy – Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa, określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej

    - Instruktaż pracowników – przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca ma obowiązek przeprowadzić instruktaż pracowników. Należy wówczas :

- przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie BHP i p.poż.

- ustalić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- ustalić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu odpowiedniej osoby,

- ustalić zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

- przeszkolić pracowników odnośnie udzielania pierwszej pomocy.

    - Nadzór i organizacja budowy – Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną

pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio :

- kierownik budowy

- kierownik robót

- mistrz ( majster ) budowlany – o ile został ustanowiony stosownie do zakresu obowiązków.

Zalecenia :

- wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.)

- prace spawalnicze, szlifowanie i cięcie metalu lub betonu, ze względu na powstające iskry, należy prowadzić w miejscach oddalonych od materiałów palnych i zgodnie z przepisami p.poż.

- łatwopalne substancje należy przechowywać w miejscach oddalonych od źródła ognia i ciepła oraz zgodnie z przepisami p.poż.

- prowadzenie prac rozbiórkowych, czy demontażowych należy wykonywać po niezbędnym zabezpieczeniu istniejącej konstrukcji pod nadzorem osoby uprawnionej

- w razie wszelkich wątpliwości co do zakresu robót, czy zaistnieniu robót nieprzewidzianych, Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Inwestorem

- wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z Specyfikacją Techniczną, projektem budowlanym, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz zgodnie z zasadami BHP i przepisami p.poż.

  - Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

    - Pomieszczenia socjalne – Wykonawca zapewni we własnym zakresie i uzgodni z Zamawiającym miejsce jego ustawienia.

    - Pomieszczenie magazynowe – Wykonawca zapewni we własnym zakresie i uzgodni z Zamawiającym miejsce ustawienia magazynów.

    - Media – Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp i wskaże :

- punkt poboru wody z wodomierzem do celów socjalnych i budowy

- pomieszczenie WC zabezpieczy Wykonawca we własnym zakresie a miejsce ustawienia uzgodni z Zamawiającym

- Wykonawca podłączy skrzynkę elektryczną z licznikiem KWh na warunkach uzgodnionych z Inwestorem

Wykonawca ponosi koszty korzystania z wody i energii elektrycznej.

Szczegółowe warunki korzystania z mediów zostaną określone w umowie.

- Nazwy i kody .

Nazwa przedmiotu opracowania. Przedmiotem opracowania jest : rozbiórka budynku

mieszkalnego wielorodzinnego ul: Koszalińskiej 4 w Szczecinie

CPV 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;

roboty ziemne

- Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z : Polską Normą PN-ISO 6707-1 ( grudzień 2004 r. ) – Budownictwo Terminologia – Terminy Ogólne, z obowiązującymi określeniami w Prawie budowlanym , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.

- Materiały.

  - Z uwagi na wykonywanie robót rozbiórkowych nie jest potrzebny zakupu i składowanie na budowie jakichkolwiek materiałów.

  - Wymagania szczegółowe dla materiałów. – wymagania szczegółowe dotyczące

potrzebnych do realizacji robót budowlanych określa specyfikacja ST-01 pkt.5.1.

- Sprzęt.

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,

jak też  przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i

wyładunku materiałów, sprzętu itp.

- Transport.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót. Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

- Wykonanie robót .

Zakres wykonywanych robót określa pkt. 1.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy,

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

9. Kontrola jakości robót.

9.1. Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia

zamierzonego efektu użytkowego.

9.2. Dokumentami potwierdzającymi jakość zastosowanych materiałów są certyfikaty

i deklaracje zgodności z PN

9.3. Dokumenty budowy – do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty :

a) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy

b) projekt budowlany rozbiórki budynku

c) protokóły odbioru robót

d) protokoły z narad i ustaleń

e) protokoły prób i badań

f) dziennik budowy

g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności

9.4. Przechowywanie dokumentów budowy – dokumenty budowy będą przechowywane

na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla

Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

10. Przedmiar i obmiar robót

10.1. Ryczałt – w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót.

Podstawą rozliczenia robót jest kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu,

wynikająca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robót. Kwota ryczałtowa jest

ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego też

Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane

z realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym

niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

11.Odbiór robót.

11.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych.

11.1.1. Rodzaje i odbiór robót. – Roboty podlegają następującym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora dla różnych etapów robót:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiór częściowy

c) odbiór końcowy

d) odbiór gwarancyjny

Świadectwo przyjęcia robót Inspektor wystawia w odniesieniu do odcinka lub części robót stałych, a także w stosunku do całości robót. Natomiast roboty ulegające zakryciu, podlegają kontroli przed zakryciem i są zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót. Do odbioru Ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty :

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza w odniesieniu do robót zanikających

i ulegających zakryciu

- certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów

- protokoły prób i badań

- protokoły robót zanikających

- rozliczenie materiałów z demontażu

- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym

- dziennik budowy

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do przyjęcia końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez Komisję.

Odbiór gwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez Inwestora, przy udziale Wykonawcy.

12. Podstawa wykonania i płatności robót budowlanych

12.1. Podstawą wykonania robót budowlanych są :

a) Specyfikacja Techniczna

b) Projekt budowlany rozbiórki

c) Prawo budowlane

d) Przepisy związane : Rozporządzenia, Polskie Normy

e) Normy, aprobaty techniczne oraz inne wymagane

dokumenty i ustalenia techniczne

12.1.2. Podstawa płatności robót budowlanych – podstawą płatności robót budowlanych

jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie Specyfikacji Technicznej

oraz wizji lokalnej – na etapie przygotowania oferty. Ryczałt uwzględnia wszystkie

czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie przedmiotu

zamówienia.

Wartość ryczałtowa winna uwzględniać :

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

- wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy,

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy

- koszt utylizacji odpadów

- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym

12.2.Przepisy związane.

- Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane ( Dz.U.NR 207 z 2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami )

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U.Nr 147 poz. 1229 z 2002 r. z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz,U,Nr 108 poz.953 z 2002 r. )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.Nr 47 poz. 401 z 2003 r.)

- Pozostałe przepisy prawne - wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, związane z prowadzonymi robotami wraz z pełną odpowiedzialnością ich przestrzegania. Od osób kierujących robotami budowlanymi wymaga się uprawnień budowlanych i przynależności do Izby Budowlanej zgodnie z Prawem Budowlanym.

Opracował :

……………………………

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

Tytuł : Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego

- Przedmiot i zakres robót budowlanych

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul: Koszalińskiej 4 w Szczecinie

  - Szczegółowy zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie :

| Lp. | Zakres robót | j.m | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego – CPV 45110000-1 poz. przedmiaru 01 do 42 | m2 | 205,00 |

- Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy określa specyfikacja ST-00 pkt.2

- Nazwy i kody .

Nazwa  przedmiotu opracowania. Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku

mieszkalnego wielorodzinnego ul: Koszalińskiej 4 w Szczecinie

CPV 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

- Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami i zostały podane w specyfikacji ST-00 pkt.4.

- Materiały.

Wymagania ogólne odnośnie zastosowania materiałów zostały określone w

specyfikacji   ST-00 pkt.5.1

- Sprzęt.

W szczególności Wykonawca przystępujący do robót objętych niniejszą Specyfikacją  techniczną powinien dysponować następującym sprzętem

- elektronarzędzia

- inne według potrzeb

Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót.

- Transport.

Przewiduje się dostarczanie materiałów na plac budowy z przewiezieniem ich

dowolnymi środkami przewozowymi, przy zachowaniu przepisów Prawa o Ruchu

Drogowym.

Do celów technologicznych wykonawca powinien dysponować :

- samochód samowyładowczy

- inne według potrzeb

- Wykonanie robót – rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego - szczegółowe zasady wykonania robót :

  - Rozbiórka pokrycia dachowego, konstrukcji dachu budynku do poziomu stropu realizowana sposobem ręcznym; demontaż pokrycia dachowego z papy asfaltowej; rozbiórka obróbek blacharskich, rynien , rury spustowej; rozbiórka warstwy podkładowej z desek gr. 25 mm; rozbiórka konstrukcji więźby dachowej; rozebranie kominów do poziomu stropu realizowana sposobem ręcznym

  - Demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych, wykucie ościeżnic okiennych, drzwiowych , z otworów okiennych,

  - Rozbiórka stropu i schodów o konstrukcji drewnianej nad I piętrem

  - Rozebranie ścian działowych i nośnych z cegły I piętra

  - Rozbiórka schodów i stropu nad parterem

  - Rozebranie ścian parteru

  - Rozebranie ścian fundamentowych, posadzki fundamentów budynku mieszkalnego i gospodarczego sposobem ręczo-mechanicznym; transport gruzu i zasypanie powstałych wykopów gruntem mineralnym. Uporządkowanie terenu prowadzenia robót rozbiórkowych.

9. Kontrola jakości robót.

Wszystkie prace powinny być kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzana na bieżąco przez uprawnionego Inspektora Nadzoru. W trakcie robót należy prowadzić i przechowywać w miejscu budowy bieżącą dokumentację budowy.

10. Przedmiar i obmiar robót

Informacje odnośnie przedmiaru i obmiaru robót zostały określone w ST-00 pkt.10

11.Odbiór robót .

Ogólne warunki odbioru robót budowlanych zostały określone w ST-00 pkt.11

Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych:

Odbiór techniczny częściowy – odbiór ten dotyczy poszczególnych faz robót ulegających zakryciu. Odbioru częściowego należy dokonywać przed przystąpieniem do następnej fazy robót, których wykonanie uniemożliwiłoby wykonanie danego odbioru częściowego.

Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z przedmiarem i technologią i przygotowania następujących dokumentów :

- rysunki z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie budowy z ich szkicami lub rysunkami konstrukcyjnymi

- dokumentacji dotyczącej jakości wbudowanych materiałów.

Z przeprowadzonego odbioru częściowego robót należy sporządzić protokół oceniający jakość wykonanych robót oraz wyrażający zgodę na wykonanie dalszych robót.

Odbiór techniczny końcowy – jest to odbiór techniczny całkowitego wykonania robót.

Odbiór techniczny końcowy wymaga przedstawienia następujących dokumentów :

- dokumentów odbiorów częściowych

- protokołów konieczności ( np. wykonania robót zamiennych, czy też zastosowania innego materiału ),

- protokołu materiałów z demontażu z wyszczególnieniem materiałów nadających się do dalszego użytkowania oraz materiałów nie nadających się : gruz budowlany itp.

- innych dokumentów wynikających z umowy

- innych dokumentów szczególnych wynikających z potrzeby w trakcie realizacji robót wcześniej nie przewidzianych

12. Podstawa wykonania i płatności robót budowlanych

Podstawą wykonania i płatności robót została określona w ST-00 pkt.12

Przepisy związane do wymagań szczegółowych

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- Pn-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy odbiorze

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część 1 Roboty ogólnobudowlane. MB i PMB i ITB Warszawa 1977 wydanie II

- PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegły. Warunki i badania przy odbiorze

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

- Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogólnych warunków o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonywaniu inwestycji, robót i remontów budowlanych (MP nr 8, poz. 47; MP nr 31, poz. 210 z 1985 r.; MP nr 12, poz. 100 z 1988 r)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr

100, poz. 1086, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229, Nr

125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612, z 2004 r. Nr 10, poz. 76

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 147, poz. 1229

z 2002 r. z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121,

poz. 1138 z 2003 r.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami z 2003 r.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 20021 r. – „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. nr 62,poz. 627

z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 62, poz. 628 z późniejszymi

zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (1996 Dz.

U. Nr 60 poz. 279),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajów prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej, dwie osoby (1996

Dz. U. Nr 62 poz. 285),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (2002 Dz. U. Nr 108 poz. 953),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Opracował: ...............................