Spis treści opisu technicznego :

1.	PODSTAWY FORMALNE	2

1.1.	Określenie Inwestora	2

1.2.	Przedmiot opracowania	2

1.3.	Podstawa opracowania	2

2.	DANE OGÓLNE	2

2.1.	ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK :	3

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ:	3

3.	INNE INFORMACJE :	3

4.	STAN ISTNIEJĄCY BUDYNKÓW	4

4.1.	Budynek przy ulicy Chopina 1	4

Charakterystyka budynku:	4

Parametry budynku :	4

4.2.	Budynek przy ulicy Chopina 23	5

Charakterystyka budynku:	5

Parametry budynku :	6

4.3.	Budynek przy ulicy Chopina 27	6

Charakterystyka budynku:	6

Parametry budynku :	7

4.4.	Budynek przy ulicy Chopina 41	7

Charakterystyka budynku:	7

Parametry budynku :	8

4.5.	Budynek przy ulicy Chopina 45	9

Charakterystyka budynku:	9

Parametry budynku :	9

4.6.	Budynek przy ulicy Chopina 47	10

Charakterystyka budynku:	10

Parametry budynku	11

5.	Zasady realizacji rozbiórek  budynków	11

6.	ZABEZPIECZENIE PPOŻ.	12

7.	UWAGI KOŃCOWE	12

OPIS TECHNICZNY

# PODSTAWY FORMALNE

## Określenie Inwestora

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest:

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Zakład Budżetowy

Ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są rozbiórki budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych przy ulicy:

- Chopina  nr 1 działka 86/2;

- Chopina  nr 23  działka 86/3;

- Chopina  nr 27 działka 86/3;

- Chopina  nr 41;45;47  działka 16/5;

W obrębie ewidencyjnym 2041  Szczecin.

## Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem nr198/DZP/2009

- wizja lokalna,

- wytyczne inwestora,

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa   na dzień 13.07.2009.

# DANE OGÓLNE

Na przedmiotowym terenie brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe nieruchomości sąsiadują z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz z budynkami parterowymi  usługowymi i handlowymi.

## ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK :

Przedmiotowe działki zabudowane są obecnie budynkami przeznaczonymi do rozbiórki. Na działce nr 86/3 ( nr 27) obecnie znajdują się hałdy piasku i żwiru. Pozostałe działki są zarośnięte zielenią niezorganizowaną.

## INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ:

Działki pokryte są zielenią niską i wysoką niezorganizowaną. Na działce nr 16/5 liczne drzewa owocowe. Na nieruchomościach nie przewiduje się wycinek drzew.

  - PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE terenu

Po wykonaniu rozbiórek budynków teren należy wyrównać, splantować.

Założono następujące powierzchnie do plantowania:

- Chopina  nr 1 działka 86/2	-	600 m2

- Chopina  nr 23 działka 86/3	-	600 m2

- Chopina  nr 27 działka 86/3	-	900 m2

- Chopina  nr 41;45;47  działka 16/5-	900 m2

Sposób zagospodarowania terenu oraz technologia wykonania rozbiórki nie spowoduje zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia człowieka oraz otoczenia.

# INNE INFORMACJE :

Działki oraz budynki, na której znajdują się obiekty nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

UWAGA!

Należy zachować szczególną uwagę przy realizacji wykopów.

# STAN ISTNIEJĄCY BUDYNKÓW

## Budynek przy ulicy Chopina 1

## Charakterystyka budynku:

- budynek mieszkalny wolnostojący,

- budynek obecnie nieużytkowany,

- budynek powstał na przełomie XiX i XX w.

- parterowy  z użytkowym poddaszem, podpiwniczony,

- dach dwuspadowy kryty papą,

- więźba dachowa drewniana dach o konstrukcji płatwiowo –

- kleszczowej

- wykonany w technologii tradycyjnej,

- układ konstrukcji budynku podłużny,

- ściany nośne i osłonowe z cegły ceramicznej:

  - grubość ścian zewnętrznych 			-	 45 cm

  - grubość ścian wewnętrznych konstrukcyjnych	-	25  cm

  - ściany działowe z cegły 				-	12 cm

- nadproża okienne ceglane,

- kominy wykonane z cegły,

- stolarka okienna i drzwiowa drewniana – drzwi płycinowe,

- obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej,

- ścinany fundamentowe ceglane,

- strop drewniany ,

- klatka schodowa drewniana,

- budynek nie posiada czynnych żadnych instalacji (zostały rozwiązane umowy z zarządcami mediów).

## Parametry budynku :

- Wysokość budynku 		-	ok.7,3m.

- Wysokość kondygnacji w świetle :

  - Parter			 -	2,8 m

  - Piwnica		 -	2,1 m

  - Poddasze do jętki 	 -	2,5 m

- Szerokość budynku		-	10,65 m

- Długość budynku			-	17,65 m

- Powierzchnia zabudowy		-	187,97 m2

- Kubatura budynku 		-	1513,15

Ocena stanu technicznego:

Obecnie budynek jest nieużytkowany i zabezpieczony ( otwory drzwiowe i okienne parteru zabezpieczone są bloczkami ceramicznymi). Stan techniczny budynku jest wadliwy – stropy , nadproża i klatka schodowa są w stanie wadliwym na tyle, iż stanowią zagrożenie dla ludzi.

Uwaga: Na nieruchomości znajduje się garaż blaszany blachy falistej, typowy ustawiony na gruncie, który również należy uwzględnić do rozbiórki

## Budynek przy ulicy Chopina 23

## Charakterystyka budynku:

- budynek  wolnostojący,

- budynek obecnie nieużytkowany,

- parterowy,

- dach jednospadowy  kryty papą,

- wykonany w technologii tradycyjnej,

- układ konstrukcji budynku podłużny,

- ściany nośne i osłonowe z cegły ceramicznej:

  - grubość ścian zewnętrznych 			-	35 cm

  - grubość ścian wewnętrznych konstrukcyjnych  	-	25  cm

  - ściany działowe z cegły 				-	12 cm

- Nadproża okienne ceglane

- stolarka okienna i drzwiowa- brak- otwory zamurowane pustakami ceramicznymi porotherm – w otworach okiennych pozostały tylko stalowe ramy (ościeżnice),

- obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe - brak,

- ścinany fundamentowe ceglane,

- strop drewniany ,

- budynek nie posiada czynnych żadnych instalacji (zostały rozwiązane umowy z zarządcami mediów)

## Parametry budynku :

- Wysokość budynku 			 -	3,1ok.

- Wysokość kondygnacji  parteru w świetle: -	2,5 m

- Szerokość budynku			     -	7,65 m

- Długość budynku				     -	14,67 m

- Powierzchnia zabudowy		                 -	93,97 m2

- Kubatura budynku 		                 -	291,32m3

Ocena stanu technicznego:

Obecnie budynek jest nieużytkowany i zabezpieczony. Stan techniczny budynku jest wadliwy –i  stanowi zagrożenie dla ludzi.

Uwaga: Na nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy o wym 6x6m  który również należy uwzględnić do rozbiórki – budynek pokazano na dokumentacji zdjęciowej

## Budynek przy ulicy Chopina 27

## Charakterystyka budynku:

- budynek mieszkalny wolnostojący,

- budynek obecnie nieużytkowany,

- budynek powstał na przełomie XiX i XX w.

- budynek z z 4 kondygnacjami naziemnymi  , podpiwniczony,

- dach jednospadowy  kryty papą,

- więźba dachowa drewniana dach o konstrukcji płatwiowo –kleszczowej

- wykonany w technologii tradycyjnej,

- układ konstrukcji budynku mieszany,

- ściany nośne i osłonowe z cegły ceramicznej:

  - grubość ścian zewnętrznych 			-	60 i 30 cm

  - grubość ścian wewnętrznych konstrukcyjnych  	-	25  cm

  - ściany działowe z cegły 				-	12 cm

- Nadproża okienne ceglane,

- Kominy wykonane z cegły.

- stolarka okienna i drzwiowa drewniana – drzwi płycinowe częściowy brak okien i drzwi,

- obróbki blacharskie, wykonane z blachy ocynkowanej- rynien i rur  spustowych brak,

- ścinany fundamentowe ceglane,

- strop drewniany ,

- klatka schodowa drewniana,

- budynek nie posiada czynnych żadnych instalacji (zostały rozwiązane umowy z zarządcami mediów).

## Parametry budynku :

- Wysokość budynku 		-	ok13,56m.

- Wysokość kondygnacji w świetle :

  - Parter			 -	2,8 m i 4,2 m

  - Piwnica		 -	2,1 m

  - Piętra 			 -	3 m

  - Poddasze w najwyższym punkcie 3,1 m,

- Szerokość budynku		-	11,00 m

- Długość budynku			-	14,50 m

- Powierzchnia zabudowy		-	159,5 m2

- Kubatura budynku 		-	2233m3

Ocena stanu technicznego:

Obecnie budynek jest nieużytkowany i zabezpieczony. Stan techniczny budynku jest wadliwy – stropy , nadproża i klatka schodowa są w stanie wadliwym na tyle ,iż stanowią zagrożenie dla ludzi.

Uwaga: Na nieruchomości znajduje się 7 budynków gospodarczych, małych   z cegły ustawionych na gruncie, które również należy uwzględnić do rozbiórki. Przykładowy obiekt w dokumentacji zdjęciowej.

## Budynek przy ulicy Chopina 41

## Charakterystyka budynku:

- budynek mieszkalny wolnostojący,

- budynek obecnie nieużytkowany,

- budynek powstał na przełomie XiX i XX w.

- parterowy  z użytkowym poddaszem, podpiwniczony,

- dach dwuspadowy kryty dachówką z licznymi ubytkami

- więźba dachowa drewniana dach o konstrukcji  jętkowej

- wykonany w technologii tradycyjnej,

- układ konstrukcji budynku podłużny,

- ściany nośne i osłonowe z cegły ceramicznej:

  - grubość ścian zewnętrznych 		-	34m

  - ściany działowe z cegły 			-	16 i 1 4 cm

- Nadproża okienne ceglane,

- Kominy wykonane z cegły.

- stolarka okienna i drzwiowa drewniana – drzwi płycinowe,

- obróbki blacharskie,  wykonane z blachy ocynkowanej,

- ścinany fundamentowe ceglane,

- strop drewniany ,

- klatka schodowa drewniana,

- rzędna terenu przy wejściu głównym: 28,68m.n.p.m.

- budynek nie posiada czynnych żadnych instalacji (zostały rozwiązane umowy z zarządcami mediów).

## Parametry budynku :

- Wysokość budynku 		-	ok.7,0.

- Wysokość kondygnacji w świetle :

  - Parter			 -	2, m

  - Piwnica		 -	2,1 m

  - Poddasze do jętki 	 -	2,5 m

- Szerokość budynku		-	7,16

- Długość budynku			-	12,45

- Powierzchnia zabudowy		-	89,14 m2

- Kubatura budynku 		-	853,59

Ocena stanu technicznego:

Obecnie budynek jest nieużytkowany i zabezpieczony. Stan techniczny budynku jest wadliwy – stropy , nadproża i klatka schodowa są w stanie wadliwym na tyle, iż stanowią zagrożenie dla ludzi.

Uwaga: Budynki nr 45,41,47 znajdują się na działce nr 16/5 o pow.ok. 4 500m2

Na działce znajdują się drzewa owocowe. Niwelację terenu wykonać tylko w najbliższych otoczeniach budynku.

## Budynek przy ulicy Chopina 45

## Charakterystyka budynku:

- budynek mieszkalny wolnostojący,

- budynek po pożarze,

- budynek obecnie nieużytkowany częściowo zburzony,

- parterowy  z  częścią poddasza, podpiwniczony,

- dach- brak,

- wykonany w technologii tradycyjnej,

- układ konstrukcji budynku podłużny,

- ściany nośne i osłonowe z cegły ceramicznej:

  - grubość ścian zewnętrznych 			-	 34 cm

  - ściany działowe z cegły 				-	12 cm

- Nadproża okienne ceglane,

- Kominy wykonane z cegły.

- stolarka okienna i drzwiowa istnieje tylko w kilku otworach. Okna drewniane,

- ścinany fundamentowe ceglane,

- rzędna terenu przy wejściu głównym:

- budynek nie posiada czynnych żadnych instalacji (zostały rozwiązane umowy z zarządcami mediów).

## Parametry budynku :

- Wysokość budynku do poziomu istniejącego fragmentu stropu - ok.3,14m.

- Wysokość kondygnacji w świetle :

  - Parter			 -	2,8 m

- Szerokość budynku		-	4,87 m

- Długość budynku			-	17,01 m

- Powierzchnia zabudowy		-	82,84 m2

- Kubatura budynku 		-	250,18

Ocena stanu technicznego:

Obecnie budynek jest nieużytkowany. Stan techniczny budynku jest wadliwy – katastrofalny-  stanowi zagrożenie dla ludzi.

## Budynek przy ulicy Chopina 47

## Budynek w stanie katastrofalnym – w ruinie   po pożarze- brak dachu, częściowo ściany wyburzone – stan przedstawiono w dokumentacji zdjęciowej .

## Charakterystyka budynku:

- budynek mieszkalny wolnostojący,

- budynek obecnie nieużytkowany,

- budynek po pożarze,

- parterowy  z  poddaszem, podpiwniczony,

- pierwotny dach -dach dwuspadowy – obecnie brak dachu.

- wykonany w technologii tradycyjnej,

- ściany nośne i osłonowe z cegły ceramicznej:

  - grubość ścian zewnętrznych 			-	35 cm

  - ściany działowe z cegły 				-	12 cm

- nadproża okienne ceglane,

- dach- brak .

- Kominy wykonane z cegły.

- stolarka okienna i drzwiowa drewniana –  brak w większości stolarki

- ścinany fundamentowe ceglane,

- strop drewniany- fragmenty ,

- klatka schodowa drewniana,

- budynek nie posiada czynnych żadnych instalacji (zostały rozwiązane umowy z zarządcami mediów).

## Parametry budynku

- Wysokość budynku do najwyższego punktu istniejącej ściany szczytowej - ok.6,17m.

- Wysokość kondygnacji w świetle :

  - Parter			 -	2,7 m

  - Piwnica		 -	2,1 m

- Szerokość budynku		-	6,5 m + 2 m wiatrołap

- Długość budynku			-	8,50 m

- Powierzchnia zabudowy		-	172,86 m2

- Kubatura budynku 		-	397,34

Ocena stanu technicznego:

Obecnie budynek jest nieużytkowany i zabezpieczony. Stan techniczny budynku jest wadliwy – stropy , nadproża i klatka schodowa są w stanie wadliwym na tyle, iż stanowią zagrożenie dla ludzi.

Uwaga: Na nieruchomości znajdują się 3 budynki gospodarcze –zdewastowane  który również należy uwzględnić do rozbiórki

# Zasady realizacji rozbiórek  budynków

- Przed przystąpieniem do realizacji robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć/ ogrodzić i oznaczyć teren, na których realizowane będą rozbiórki. Należy przeszkolić osoby prowadzące rozbiórki  z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji robót rozbiórkowych.

- Sprawdzić, czy wszystkie instalacje  są odłączone od sieci zewnętrznych.

- W budynkach nr 1i 27 należy wykonać daszki zabezpieczające od strony ulicy.

- Roboty należy realizować pod nadzorem kierownika budowy.

- Roboty rozbiórkowe należy realizować w odwrotnej kolejności  do realizacji nowych obiektów.

- Zdemontować istniejące wyposażenie i instalacje wewnętrzne.

- Zdemontować okna i drzwi oraz pozostałe wyposażenie.

- następnie zdjąć pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi.

- Zdemontować więźbę dachową.

- rozebrać ścianki działowe i zdemontować ościeżnice.

- Rozebrać ściany osłonowe od najwyższej kondygnacji po kolei  kierując się w dół.

- rozebrać kominy r równolegle z rozbiórką ścian konstrukcyjnych

- rozebrać stropy  i w kolejności schody klatki schodowej ( jeśli występują) .

- rozebrać ściany konstrukcyjne.

- rozbiórkę elementów budynku wykonać do 50 cm poniżej poziomu terenu

- pozostały po rozbiórce częściowy wykop i piwnice zasypać gruntem i zagęścić .

- Istniejące obiekty gospodarcze rozebrać

- Istniejące obiekty na terenach działki rozebrać i usunąć.

- Teren zniwelować .

Takie elementy jak ściany zewnętrzne (konstrukcyjne i szczytowe) dachy, stropy itp. rozbiórki należy realizować na rusztowaniach .

# ZABEZPIECZENIE PPOŻ.

- Grupa wysokościowa – budynki  niskie

- Kategoria zagrożenia ludzi – ZL IV

# UWAGI KOŃCOWE

UWAGA:

- Prace budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną , obowiązującymi przepisami i normami oraz wg rozwiązań systemowych. Urządzenia używane  do rozbiórek  powinny posiadać odpowiednie  atesty i świadectwa dopuszczające je do użytku w naszym kraju.

- Z uwagi na stan techniczny obiektów tj. stan katastrofalny  budynków Chopina 41, 45 i 47 pomiary zostały wykonane na podstawie obrysów istniejących części budynków.

- Elementy zasypane, ukryte i zamurowane oraz  niewidoczne należy zweryfikować na miejscu budowy podczas realizacji robót rozbiórkowych.

- W przypadku zajęcia pasa drogowego dla budynków nr 1 i 27 na czas prowadzenia robót  należy uzyskać zgodę Zarządu dróg i transportu miejskiego w Szczecinie.

- Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych w tym kierownika budowy w rozumieniu prawa budowlanego.

- wykonawca rozbiórek zobowiązany jest przedłożyć informację o gospodarowaniu i wytwarzanych odpadach .

Wszystkie wymiary należy sprawdzać na miejscu budowy.

W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem.

Opracowała:

Mgr inż. arch. Ewelina Bożacka –Olsza