WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO I NAPRAWY KONSTRUKCJI

DACHOWEJ

Specyfikacja techniczna

1. WSTĘP

  - PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego budynku przy ul. Kolumba 3a w Szczecinie

1.2. Klasyfikacja specyfikacji technicznej według Wspólnego Słownika

Zamówień CPV

KOD CPV 45261000-4 zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień oznacza Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty w grupie NACE 45.4

KOD CPV 45453000-7 zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień oznacza Roboty remontowe i renowacyjne w grupie NACE 45.4

Klasyfikacje specyfikacji dotyczą pełnego zakresu robót remontowo – budowlanych ogólnobudowlanych i dekarskich.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy

wykonaniu naprawy konstrukcji więźby dachowej oraz wymiany pokrycia dachowego i obejmują:

Wymianę całego ołacenia

Wymianę całego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na dachówkę zakładkową

-  Rozbiórkę pokrycia z papy

Położenie folii przeciwwiatrowej

Renowacja kominów rejonie wymiany pokrycia dachowego

Wykonanie nowych obróbek i opierzeń

Wykonanie nowych rynien i rur spustowych

Sprawdzenie drożności poziomów kanalizacyjnych kanalizacji deszczowej i ewentualne czyszczenie lub wymiana.

Wykonanie i montaż ław kominiarskich systemowych

Wykonanie nowej instalacji odgromowej z pomiarami rezystancji

Wymianę i naprawę uszkodzonej konstrukcji drewnianej

Przemurowanie kominów od poziomu posadzki poddasza.

Wykonanie nowego wyłazu dachowego.

-  Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 2 warstwy – papa wierzchniego krycia + podkładowa

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w

ST-0.00 ”Wymagania ogólne oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy

ogólne „,PN-ISO 7607-2 „Budownictwa .Terminy stosowane w umowach ,a

także w przywołanych normach przedmiotowych.

Uwaga:

Nazwy handlowe materiałów użyte w Dokumentach Przetargowych winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za

zgodność z ST i poleceniami nadzoru.

2. MATERIAŁY

Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania wymiany pokrycia

dachowego według zasad niniejszej ST są:

2.1. Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20% - drewno konstrukcyjne klasy K 27

2.2. Folie do uszczelnienia, śruby, gwoździe pierścieniowe, preparaty

odgrzybiające powszechnego stosowania (materiały do impregnacji drewna i

pomocnicze).

2.3. Papa termozgrzewalna podkładowa CV 120

2.4. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr 5,2 mm na osnowie z włókna szklanego.

2.5. Dachówka zakładkowa powlekana plastisolem w kolorze czerwonym

2.4. Blacha ocynkowa gr. 0,55 mm

2.5. Membrana izolacyjna – folia wiatrowa

2.6. Ławy kominiarskie

2.7. Wyłaz dachowy

2.8. Pręt ocynkowany o średnicy fi 10 mm

2.9. Montaż rur wywiewnych z PCV wraz z daszkiem – odpowietrzenia pionów

2.10. Utylizacja odpadów i wywóz gruzu

3. TRANSPORT I SPRZĘT

3.1. Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne

wykonanie robót takie jak: piła elektryczna, siekierki, młotki, klucze,

poziomica, pion, kątomierz, łaty, pędzle, wciągarka, wiadra

3.2. Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny lub

za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny

3.3. Transport elementów rusztowania.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami umowy, zgodnie ze sztuką budowlaną, odpowiednimi normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej, przedmiarem robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osób uprawnionych do kontroli budowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych kierownik budowy wspólnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnią w formie protokołu „konieczności” zakres tych prac, uzasadniając jednocześnie konieczność ich wykonania.

Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych dopiero po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu „konieczności”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robót i podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego stosownego aneksu do umowy (względnie nowej umowy) określającego zakres oraz wartość robót dodatkowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie wszystkich elementów robót zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeżeli wymagać będzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a także w odpowiednich normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika budowy posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). Kierownik budowy dostarczy Zamawiającemu kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych i kserokopię aktualnego zaświadczenia o

przynależności do odpowiedniej Izby.

Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

4.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

4.2.1. Instalacja odgromowa.

Należy zachować szczególną ostrożność i odpowiednie techniczne zabezpieczenie robót, przy pracach na wysokości związanych z demontażem instalacji odgromowej budynku,

Demontaż instalacji odgromowej powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności.

Materiał z rozbiórki należy usunąć z obiektu, składować na zewnątrz

obiektu, posegregować wg kategorii a następnie wywieźć na wysypisko i do punktu skupu złomu.

4.2.2. Obróbki blacharskie i rynny.

Roboty rozbiórkowe obróbek blacharskich, należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi wymienionych w pkt 3 przez podważanie i zrywanie.

Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz, w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, silnego wiatru, opadów śniegu.

Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.

Znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, przed dopuszczeniem pracownika do pracy, należy zaopatrzyć go w odzież ochronną i roboczą (pasy bezpieczeństwa, hełmy)

Wyznaczyć strefę ochronną o szerokości 20,0 m

Nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób niezwiązanych bezpośrednio z rozbiórką

Stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem – bariery.

Składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w

sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych elementów i materiałów

Opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest zabronione

Przy składowaniu materiałów, odległość stosów powinna być nie mniejsza

niż 0,75 m od ogrodzeń i zabudowań i 5,0 m od stanowisk pracy.

Podczas wiatru o szybkości większej niż 10,0 m/s roboty należy wstrzymać

Rozbiórkę obróbek blacharskich, należy przeprowadzać ręcznie, przy użyciu

narzędzi wymienionych w pkt 3 . Demontowane elementy należy ciąć na elementy umożliwiające transport. Zdemontowany materiał należy posegregować, usunąć na bok, przetransportować na dół, wywieźć do punktu skupu złomu.

4.2.3. Pokrycie dachowe.

Nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych.

Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami,

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, należy zaopatrzyć go w odzież ochronną i roboczą wyznaczyć strefę ochronną o szerokości 20,0 m

Nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób nie związanych bezpośrednio z rozbiórką

Stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem – bariery

Przy składowaniu materiałów, odległość stosów powinna być nie mniejsza

niż 0,75 m od ogrodzeń i zabudowań i 5,0 m od stanowisk pracy.

Podczas wiatru o szybkości większej niż 10,0 m/s roboty należy wstrzymać

4.3. ROBOTY MONTAŻOWE

4.3.1. Roboty ciesielskie.

W celu wykonania robót ciesielskich dachu, należy wykonać następujące prace:

Wykonanie robót ciesielskich dachu /obmiar zgodnie z przedmiarem/ - m3

(możliwy częściowy demontaż starej więźby dachowej – montaż nowej więźby dachowej)

Wykonanie impregnacji ppoż. elementów więźby;

Przekroje i rozmieszczenie elementów więźby dachowej powinno być zgodne z istniejącymi przekrojami.

Przed przystąpieniem do montowania dachu elementy konstrukcji drewnianej powinny być staranie przygotowane wg dokładnych wymiarów ze wszystkimi ścięciami, wrębami itp. Niedopuszczalna jest obróbka elementów poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy stawieniu więźby dachowej. Poszczególne elementy więźby należy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej dokładnie przyciąć i obrobić we właściwych miejscach. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem

należy odizolować, co najmniej jedną warstwa papy.

Łaty drewniane powinny odpowiadać normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-

10080. Minimalny przekrój 50 x 50. Łaty wymagają pełnej impregnacji, muszą posiadać przynajmniej trzy ostre krawędzie. Dopuszczalne są oflisy zwrócone w stronę okapu. Nie dopuszcza się obecności kory.

Gwoździe stosowane do mocowania łat musza być okrągłe lub kwadratowe, z płaskim łbem, odpowiadające BN-87/5028.12. Zaleca się stosowanie gwoździ miedzianych, aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna wielkość nie mniej niż 2,5 grubości łaty drewnianej. W przypadku szczególnych rozwiązań, długość gwoździ uzależniona jest od indywidualnych wymagań konstrukcyjnych.

4.3.2. Pokrycie dachowe.

W celu ułożenia nowego pokrycia dachowego, należy wykonać następujące prace:

Wymagania ogólne dla podkładów

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:

Pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

Równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),

Równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej, na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),

Podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym.

W podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne.

Łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych,

Pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.

Pokrycia z dachówki z powłokami

W przypadku montażu dachówek należy przestrzegać następujących zasad:

Dachówki przycina się za pomocą szlifierek kątowych lub innych narzędzi

Dachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów do łat drewnianych lub metalowych. przed montażem dachówek należy zamontować haki rynnowe

oraz pasy nadrynnowe i następnie przystąpić do układania dachówek rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg dachówek musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo zukosowania połaci. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych dachówek ułożyć w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia. Gąsiory należy układać na taśmach izolacyjnych i mocować do kalenicy i krokwi narożnych za pomocą wkrętów z jednoczesnym podwiązywaniem drutem ocynkowanym. W miejscach rozdziału połaci i zakończenia krokwi narożnych należy stosować gąsiory wieńczące i rozdziałowe

Pokrycia z dachówek powinny być wentylowane, tak, aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia.

Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek (taśm), w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30o zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy.

Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą zaprawową.

- Papę należy układać zgodnie z zasadami kładzenia powłok dachowych papowych z uwzględnieniem wymaganych przetopów złączy. W celu nie powstawania zastoin wodnych na połaciach pokrytych papą przy kominach należy wykonać kontrspadki trójkątne z papy podkładowej przed ułożeniem papy nawierzchniowej.

- Przy montażu odpowietrzeń pionów kanalizacyjnych należy przy przejściach przez pokrycie dachówkowe zastosować rozwiązania systemowe.

Montaż folii wiatrowej. Folię montować zgodnie z instrukcją producenta.

Montaż rynien i rur spustowych. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Rury spustowe łączone na wcisk. Odchylenie rur spustowych na długości 2 m nie powinno przekraczać 3 mm. Rury powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze na końcach rur spustowych i pod kolankami. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały.

Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej. Obróbki blacharskie wykonane z blachy powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkości pochylenia połaci dachowej.

Montaż ław kominiarskich systemowych. ławy kominiarskie należy wykonać z zachowaniem szczelności połaci.

Wykonanie naprawy gzymsu polega na: ustawieniu rusztowania i wygrodzeniu terenu; skuciu wszystkich odspojonych (luźnych) tynków z gzymsów i konsoli. Szczegółowy zakres skuwania tynków należy określić po ustawieniu rusztowania oceniając ich przyczepność do podłoża. Zmyciu pod ciśnieniem całości gzymsu. Nałożeniu warstwy 1-2 mm zaprawy przyczepnej szarej. Nałożeniu zaprawy sztukatorskiej gruboziarnistej lub drobnoziarnistej

4.3.3. Instalacja odgromowa.

Instalację odgromową należy odtworzyć na dachu w postaci zwodów poziomych niskich z drutu DFe-Zn fi 7 mm na wspornikach odstępowych kątowych rozmieszczonych w odległościach nie większych niż 1 mb. Do siatki zwodów poziomych niskich podłączyć wszystkie metalowe elementy budynku i instalacje wystające ponad dach. Wszystkie elementy niemetalowe budynku wystające ponad dach wyposażyć w zwody poziome i połączyć z najbliższą siatką zwodów.

Przewody odprowadzające wykonać drutem DFe-Zn fi 7 mm ułożonym w rurze grubościennej RL fi 21 mm mocowanej na ścianie na uchwytach odstępowych i w całości zagłębionej w warstwie materiału termoizolacyjnego układanego na ścianach budynku. Ułożenie rur winno nastąpić przed ułożeniem materiału termoizolacyjnego.

Złącze kontrolne ZK umieścić na wysokości 1,6 m nad gruntem w skrzynce (puszce) izolacyjnej zagłębionej w ścianie w taki sposób aby jej pokrywa nie wystawała ponad jej powierzchnie oraz aby dostęp do złącza po jej otwarciu nie był utrudniony.

Uziom wykonać taśmą Fe-Zn 30 x 4 mm ułożoną w wykonanym wcześniej wykopie związanym z robotami termoizolacyjnymi i połączyć z częściami uziomu nie wymienianymi poprzez spawanie. Spawy zabezpieczyć farbą antykorozyjną i lakierem asfaltowym.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Kontrola i badania materiałów użytych do wykonania robót.

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą posiadać atest producenta, Aprobatę Techniczną oraz być zgodne z ustaleniami ST.

5.2. Kontrola wykonania naprawy gzymsu polega na ocenie zgodności użytych

materiałów z niniejszą ST.

6. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest są jednostki obmiarowe przedstawione w przedmiarze

robót.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania postępu robót.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania robót obejmuje:

transport materiałów przewidzianych do wykonania robót na miejsce wbudowania

oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym i opłata za zajęcie chodnika

ustawienie rusztowania i wygrodzenie terenu

wykonanie robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót

uporządkowanie miejsca prowadzonych robót

Opracowanie:

Andrzej Gajewski

upr. nr 4/Sz/88

Szczecin, wrzesień 2009