SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT DACHU BUDYNKU W SZCZECINIE PRZY UL. DĄBRÓWKI 12

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna, odnosi się do wymagań wspólnych oraz wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane podczas:

Remontu dachu w Szczecinie przy ul. Dąbrówki 12

2. Wymagania ogólne dotyczące robót.

2.1 Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność ze Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania robót z uwzględnieniem sąsiednich posesji. Wykonawca wyznaczy i oznakuje strefę bezpieczeństwa na czas trwania zadania. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego.

2.4. Ochrona środowiska

W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy. W celu rozliczenia zakończenia budowy.

Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające oddania do Zakładu Utylizacji powstałego gruzu i odpadów z zachowaniem gradacji (rozdziału, segregacji) odpadów a w szczególności oddanie do utylizacji zdemontowanej papy.

2.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli. O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń, instalacji zamontowanych na obiekcie Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia budowli i mienie osób zamieszkujących budynek. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalizowanie niedogodności dla mieszkańców. Wszelkie koszty uszkodzenia w trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca.

2.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca

Będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie

Przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

2,7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

Bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie, bezwzględnie stosował niezbędne zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości osób i przedmiotów dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.

3. Przedmiot specyfikacji.

3.1. Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót remontu dachu budynku w Szczecinie przy ul. Dąbrówki 12.

3.2. Zakres robót objętych ST.

Zakres robót zgodny z załączonym przedmiarem robót. (Przedmiar kosztorysu nakładczego)

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej obiektu w celu uwzględnienia wszystkich składników wpływających na ostateczną cenę ryczałtową oferty.

3.3.1  Roboty przygotowawcze,

- Powiadomienie lokatorów o terminie przystąpienia do robót budowlanych,

- Ustawienie zaplecza budowy w tym biuro, urządzenia sanitarno-bytowe dla personelu obsługującego budowę,

- Tymczasowe ogrodzenie zaplecza z częścią magazynową,

- Wyznaczenie stref bezpieczeństwa,

- Ustawienie tablic informacyjnych,

- Montaż i ustawienie urządzeń zabezpieczeń przed upadkami z wysokości przedmiotów(rusztowania, daszki, bariery),

- Niezbędne odbiory techniczne zamontowanych urządzeń,

- Zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót objętych zadaniem,

- Zabezpieczenie i składowanie zakupionych materiałów,

- Dostarczenie na miejsce wykonania prac urządzeń, sprzętu, narzędzi

Niezbędnych do prawidłowego ich wykonania,

- Podłączenie urządzeń do instalacji,

- Sprawdzenie poprawności montażu urządzeń (rusztowań) wraz z protokółem ich odbioru i dopuszczenia do użytkowania,

3.3.2 Rzeczowy zakres robót:

- Wymiana pokrycia dachu na dachówkę Braas mocowaną do łat wraz z ułożeniem dachówek skrajnych do lini naczółków i ułożeniem folii mocowanych na krokwiach

- Wzmocnienia konstrukcji drewnianej więźby dachowej wraz z impregnacją,

- Wymiana nadbitek klinowych na krokwiach (spowalniacze),

- Wymiana wymian przy kominach w poziomie pławi  szt 4,

- Wymiana elementów podłogi wraz z impregnacją odkrytych legarów podłogi,

- Wymiany łacenia pod pokrycie dachówką (Łaty 4cm x 6cm),

- Rozbiórka kominów ponad połacią dachową plus około 1m pod konstrukcją więźby dachowej,

- Wymurowani kominów z cegły klinkierowej,

- Montaż ławeczek kominiarskich,

- Zamurowanie otworów po demontażu drzwi wejściowych na strych szt. 2,

- Roboty tynkarskie po robotach murowych,

- Roboty tynkarskie wzmacniające (przecierki) tynki istniejące na kl. schodowej od strony strychu,

- Roboty tynkarskie ścian zewnętrznych lukarny do poziomu linii rynien oraz gzymsu pod rynnami,

- Obróbki blacharskie dachu, gzymsów, kominów, (pasy nadrynnowe, wydry itp.)

- Wykonanie podestu dla kominiarza przy wyłazie dachowym wraz z montażem drabiny na wykonany podest,

- Wymiana wyłazu dachowego

- Wykonanie konstrukcji stalowej usztywniającej kominy wraz z oparciem dla ławeczek kominiarskich.

4. Materiały

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty higieniczne niezbędne do stosowania w budownictwie jak również muszą posiadać dopuszczenie do obrotu w budownictwie poprzez uzyskanie świadectwa, jakości producentów, atestu, deklaracji zgodności itp. oraz uzyskać akceptację Zamawiającego.

5.Sprzęt

Wykonawca może użyć dowolnego sprzętu, który będzie gwarantował wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlana i zasadami BHP.

Do wykonania robót technologicznych należy użyć sprzętu montażowego

Odpowiadającego pod względem typów i ilości wymaganiom technologicznym robót w oparciu o Polskie Normy.

6.Narzędzia

Do robót specjalistycznych jakimi są operacje docinania i mocowania elementów z blachy powlekanej należy stosować:

Cięcie blach powlekanych:

Do robót wymagających cięcia  należy stosować nożyce wibracyjne lub skokowe, Zabrania się używania narzędzi, które przy cięciu powodują uszkodzenie powłoki lakierowanej poprzez wydzielanie ciepła np. szlifierki kątowej. Stalowe wióry pozostające po cięciu i wierceniu muszą być usunięte za pomocą miękkiej zmiotki, gdyż rdzewiejąc powodują uszkodzenia powierzchni blach. Brud, który powstaje w czasie pracy montażystów oraz w okresie eksploatacji powinien być usunięty za pomocą normalnych środków myjących. Miejsca cięć zaleca się zabezpieczyć zaprawkami i lakierem bezbarwnym.

Chodzenie po dachu :

Zanim zacznie się chodzić po pokryciu dachu należy przykręcić wszystkie wkręty.

Po dachu można chodzić jedynie w obuwiu o miękkich spodach stawiając stopy

w dołach fal.

Mocowanie:

Do robót montażowych stosować elektrowkrętarki z regulowanym momentem obrotowym oraz obrotami „lewo”, „prawo” umożliwiające operacje, przykręcania i odkręcania, wkrętów samowiercących typu „farmer” z uszczelką EPDM .

7.Transport

Dostawa materiałów odbywać się będzie samochodami dostawczymi, a wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki samochodami samowyładowczymi. Wywóz materiałów z rozbiórki przewidzieć na odległość do 15 km oraz jego utylizację. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami ruchu drogowego.

8. Wykonanie robót

Roboty objęte zakresem zadania winny być wykonane starannie w oparciu o obowiązujące przepisy oraz Polskie Normy.

Normatywy wykonawcze:

PN-B-94701:1999 Dachy - Uchwyty stalowe,

PN-B-94702:1999 Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-EN 490:2006  Dachówki i kształtki dachowe cementowe – Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2006/A1:2007  Dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć dachowych i okładzin ściennych - Charakterystyka wyrobu,

PN-B-03150/2000  Drewno do konstrukcji,

PN-B-12051:1997- Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe,

Pn-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe".

PNB-19701;1997" Cementy powszechnego użytku",

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze wraz ze zmianami – Norma archiwalna

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-B-94411 Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek

PN-88/B-94410  Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogólne

wymagania i badania

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-30020 Wapno budowlane

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-91/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości pyłów

Mineralnych.

PN-78/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości

zanieczyszczeń obcych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi (norma archiwalna)

8. Odbiory robót

8.1. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać dopuszczenie do obrotu w budownictwie poprzez uzyskanie świadectwa, jakości producentów, atestu, deklaracji zgodności itp. oraz uzyskać akceptację Zamawiającego.

8.2. Odbiór techniczny robót ulegających zakryciu

Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru zakończenie każdego etapu robót, które w następstwie dalszego prowadzenia robót ulegają zakryciu.

Odbiory techniczne robót ulegających zakryciu  stanowią istotny skończony element robót i są zwolnieniem frontu robót  dla następnego etapu. Po zakończeniu odbioru technicznego sporządzony zostanie każdorazowo protokół. Nie dopuszcza się innej formy realizacji robót objętych zamówieniem.

Odbiory techniczne nie zwalniają Wykonawcy od dokonania zgłoszenia obiektu do odbioru końcowego po zakończeniu zadania w całości.

8.4. Odbiór końcowy:

Wykonawca po zakończeniu robót objętych umową, po uporządkowaniu terenu, zlikwidowaniu zaplecza socjalno-bytowego, demontażu ogrodzenia zgłasza w formie pisemnej Inwestorowi zakończenie zadania objętego umową z wnioskiem o powołanie komisji do odbioru końcowego.

8.5. Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:

- Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót wykonanych zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi normami;

-Oświadczeniem o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także stwierdzeniem, że wykonane roboty nadają się do użytkowania. Potwierdzając powyższe kierownik oświadcza, że znane są mu przepisy i rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej przewidziane w Prawie budowlanym. Dokumenty potwierdzające użycie materiałów i urządzeń dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie:

- Aprobaty Techniczne

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności . Na opakowaniach powinien znajdować się termin

przydatności użytego materiału do wbudowania.

- Instrukcje obsługi,  gwarancje wbudowanych elementów (okna, wyłazy dachowe, drabina itp.)

- Atesty higieniczne wyrobów, materiałów dopuszczonych do wbudowania przy realizacji zadania.

Każdy odbiór kończy się protokólarnym przejęciem zadania objętego umową przez Inwestora.

8.6. Dokumenty techniczne:

Protokół pomiarów skuteczności przewodów dymowych i wentylacyjnych po  robotach murowych kominów – Opinia kominiarska,

8.7. Komisja odstąpi od czynności odbiorowych, w przypadku, gdy:

- prace zostały wykonane niezgodnie z umową i załączoną specyfikacją,

- przedłożona dokumentacja odbiorowa jest niekompletna,

- wykonana roboty wykazuje poważne wady i niedoróbki

,

8.8. Sporządzony protokół odbiorczy zawierał będzie:

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem, sposobu i terminu ich usunięcia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole wpisane zostanie

uzasadnienie decyzji komisji.

W przypadku zakończenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania poszczególnych kotłów gazowych do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy ponownie zgłosić kotły gazowe do odbioru i przeprowadzenia ponownego odbioru.

8.9. Sprawdzenie, jakości wykonanych robót

Sprawdzenie, jakości wykonanych robót obejmuje ocenę zgodności wykonania robót z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano –Montażowych.

9. Gwarancja.

Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. Na wbudowane materiały i wykonane roboty preferowany przez Zamawiającego okres gwarancji 120 miesięcy.

10. Obmiar robót

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach

Poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przedmiar robót.

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej obiektu w celu uwzględnienia wszystkich składników wpływających na ostateczną cenę ryczałtową składanej oferty.

Jednostki obmiarowe:

1 m³   - 	objętość murów,

1 m²   - 	powierzchnia, ściany, pokrycia dachowego,

1 m    -          długości np. rynny,

1 szt.  -	ilość urządzeń,

1 kpl.   -	ilość kompletnych urządzeń.

11. Podstawy płatności:

Podstawą płatności jest prawidłowe wykonanie i odebranie remontu dachu  w całości.

Zamawiający nie dopuszcza fakturowanie częściowe robót. Cena jednostkowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie wycenianej roboty jest wartością uśrednioną i obejmuje:

Ceny jednostkowe będą obejmować:

- robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- koszty z tytułu opłat za usługi towarzyszące, opłaty za zajęcie pasa drogowego (chodnika).

Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN.

Cena jednostkowa podana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i stanowi podstawę do sporządzenia Oferty za prace zakończone pod każdym względem.

12. Przepisy i dokumenty związane:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz 690 z 2002 r.)z późniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z późniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Pozostałe obowiązujące przepisy i normy w zakresie objętym niniejszym

opracowaniem.

Opracował inż. Mirosław Bratek