EGZ.

PROJEKT BUDOWLANY

- DOCIEPLENIE

- tylnej ściany

- budynku

- MIESZKALNEGO

- SZCZECIN

- ul. Monte Cassino 10

- INWESTOR:

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie

z siedzibą Zarządu przy ul. Mariackiej 25

70-546 Szczecin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Piotr FIUK — Pracownia Architektoniczna, 71-533 Szczecin, ul. Bronisławy 17/8,

tel. 0 91 423 42 17, tel. kom. 502 443 951, e-mail: pfiuk1@wp.pl, www.piotrfiuk.pl

#### OŚWIADCZENIE

oświadczamy, że projekt budowlany wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej /prawo budowlane, art.20, §4 z 16.04.2004 r./

- PROJEKTANCI:

#### ARCHITEKTURA

#### projektant: dr inż. arch. PIOTR FIUK, upr. bud. 53/Sz/2000

#### sprawdzający: mgr inż. arch. WOJCIECH BAJDOR, upr. bud. 278/Sz/87

#### KONSTRUKCJA

#### projektant: mgr inż. JAKUB FIUK, upr. bud. 36/99/OP

Szczecin 05.2010 r.

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Opis techniczny

Załączniki

Część graficzna

Orzeczenie techniczne

Dokumentacja fotograficzna

SPIS RYSUNKÓW

1. sytuacja 1:500

2. elewacja tylnej ściany oficyny - inwentaryzacja 1:100

3. elewacja – projekt kolorystyki 1:100

Rysunki szczegółowe

4. rozmieszczenie łączników, układ płyt styropianowych

5. detale rozwiązań systemowych

Informacja dotycząca bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu:

Budynek mieszkalny - oficyna przy ul. Monte Cassino 10 w Szczecinie

Inwestor:

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, 70-546 Szczecin

OPIS

Projektowana inwestycja wymaga przeprowadzenia prac budowlanych stwarzających ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zakres prac został podany w opisie technicznym

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji to prace budowlane, przy wykonywaniu których występuje ryzyko upadku z wysokości większej niż 5,0 m.

Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania BHP.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

- całość prac należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", z zachowaniem zasad BHP, z zastosowaniem sprzętu i materiałów ochrony osobistej każdego pracownika

- wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać aktualne atesty PZH, ITB i inne odpowiednie dopuszczające ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczeństwa ze znakiem „B", a sprzęt i narzędzia powinny być sprawne i oznakowane znakami bezpieczeństwa

- w razie stwierdzenia objawów wskazujących na nieprawidłową pracę poszczególnych elementów konstrukcyjnych należy przerwać roboty i powiadomić nadzór budowy

- plac budowy wygrodzić i zabezpieczyć przed przebywaniem osób nieupoważnionych

- kierownik budowy powinien sporządzić szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie oraz opracować technologię wykonania wszystkich prac.

W sprawach nie ujętych w niniejszym opracowaniu obowiązują rozstrzygnięcia zawarte w aktualnych „Warunkach wykonywania i odbioru robót budowlanych" lub ogólnie przyjęte zasady wykonywania robót.

Opracował:

#### projektant: dr inż. arch. PIOTR FIUK,

#### upr. bud. 53/Sz/2000

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego termorenowacji i kolorystyki tylnej ściany budynku oficyny przy ul. Monte Cassino 10 w Szczecinie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu.

- Wizja lokalna.

- Dokumentacja fotograficzna.

- Inwentaryzacja elewacji.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Dane techniczne materiałów systemu ociepleń (firmy ATLAS): termoizolacja i farby elewacyjne.

- Ocena stanu technicznego ściany budynku.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest polepszenie warunków cieplnych i renowacja istniejącej elewacji, poprawienie stanu technicznego budynku.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

- docieplenie i zmiana kolorystyki tylnej ściany oficyny

Zakres niniejszego projektu obejmuje docieplenie jednej ściany zewnętrznej kondygnacji nadziemnych.

STAN ISTNIEJĄCY

Opis ogólny obiektu.

Budynek mieszkalny – oficyna kamienicy czynszowej z II połowy XIX wieku,

4 kondygnacje z poddaszem,

podpiwniczony, klatka schodowa drewniana, dach pulpitowy.

Budynek zlokalizowany jest w obrębie Śródmieścia Szczecina, należący do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

Murowany z cegły pełnej ceramicznej, poddasze w konstrukcji drewnianej.

Dach pulpitowy jednospadowy z pokryciem z papy bitumicznej.

Stropy drewniane, strop nad piwnica – Kleina.

Okna drewniane i w konstrukcji PCV.

Drzwi wejściowe drewniane.

Ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej ok. 43-45 cm (kondygnacje nadziemne) i 57 cm (parter).

OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

DOCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNETRZNEJ I KOLORYSTYKA ELEWACJI SCIANY OFICYNY

Wartości współczynnika przenikania ciepła U.

Stan istniejący:

- Ściana zewnętrzna nośna cegła pełna – 43 cm

| Warstwa ściany | Grubość warstwy [m] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m2K] | Opór cieplny R [m2K/ W] |
| --- | --- | --- | --- |
| tynk wapienny | 0,03 | 0,70 | 0,04 |
| cegła pełna | 0,37 | 0,77 | 0,48 |
| tynk wapienny | 0,03 | 0,70 | 0,04 |
| R |  |  | 0,56 |
| Rsi |  |  | 0,13 |
| Rse |  |  | 0,04 |
| RT |  |  | 0,74 |

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K]

U = 1/ RT = 1/ 0,74 = 1,35 [W/m2K] > 0,30 [W/m2K]

- Ściana zewnętrzna - strefa cokołowa cegła pełna – 54 cm

| Warstwa ściany | Grubość warstwy [m] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m2K] | Opór cieplny R [m2K/ W] |
| --- | --- | --- | --- |
| tynk wapienny | 0,03 | 0,70 | 0,04 |
| cegła pełna | 0,48 | 0,77 | 0,62 |
| tynk wapienny | 0,03 | 0,70 | 0,04 |
| R |  |  | 0,70 |
| Rsi |  |  | 0,13 |
| Rse |  |  | 0,04 |
| RT |  |  | 0,87 |

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K]

U = 1/ RT = 1/ 0,87 = 1,15 [W/m2K] > 0,30 [W/m2K]

Stan po dociepleniu ścian:

1. Ściana zewnętrzna nośna ocieplona styropianem o grubości: 12 cm

| Warstwa ściany | Grubość warstwy [m] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m2K] | Opór cieplny R [m2K/ W] |
| --- | --- | --- | --- |
| tynk wapienny | 0,03 | 0,70 | 0,04 |
| cegła pełna | 0,37 | 0,77 | 0,48 |
| tynk wapienny | 0,03 | 0,70 | 0,04 |
| styropian | 0,12 | 0,04 | 3,00 |
| tynk cementowo-wapienny | 0,02 | 0,82 | 0,02 |
| R |  |  | 3,58 |
| Rsi |  |  | 0,13 |
| Rse |  |  | 0,04 |
| RT |  |  | 3,75 |

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K]

U = 1/ RT = 1/ 3,75 = 0,26 [W/m2K]< 0,30 [W/m2K]

2. Ściana zewnętrzna - strefa cokołowa - cegła pełna – 54 cm

| Warstwa ściany | Grubość warstwy [m] | Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m2K] | Opór cieplny R [m2K/ W] |
| --- | --- | --- | --- |
| tynk wapienny | 0,03 | 0,70 | 0,04 |
| cegła pełna | 0,48 | 0,77 | 0,62 |
| tynk wapienny | 0,03 | 0,70 | 0,04 |
| styropian | 0,10 | 0,04 | 2,50 |
| tynk cementowo-wapienny | 0,02 | 0,82 | 0,02 |
| R |  |  | 3,22 |
| Rsi |  |  | 0,13 |
| Rse |  |  | 0,04 |
| RT |  |  | 3,39 |

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K]

U = 1/ RT = 1/ 3,39 = 0,29 [W/m2K] > 0,30 [W/m2K]

Opis przyjętych rozwiązań.

Ściana zewnętrzna.

Projekt docieplenia ściany zewnętrznej wykonano metodą lekką-mokrą opierając się na wytycznych systemu posiadających niezbędne atesty i wymagane aprobaty techniczne:

- typu ATLAS ETICS.

Projektowana termoizolacja spełnia wymagania izolacyjności cieplnej określone w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki.

Warunki realizacji

- ocieplany budynek powinien być wolny od wilgoci technologicznej

- przy niekorzystnych warunkach pogodowych należy zapewnić odpowiednią ochronę aż do momentu wyschnięcia każdej z warstw systemu

- materiałów nie należy stosować w temperaturze poniżej + 5°C i powyżej +25'C d)

- zainstalowany styropian należy chronić przed zbyt długim nasłonecznieniem

Podstawowe wymagania instalacji systemu ocieplania ścian zewnętrznych

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, sucha, wolna od ciał obcych typu kurz, brud, olej, stara farba, itp. W przypadku kolizji należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie, uchwyty, oprawy elektryczne, tablice, rury od nieużytkowanej  instalacji wentylacyjnej.

Dopuszczalna tolerancja nierówności podłoża wynosi 6 mm (w promieniu 1,2 m ).

Przed wykonaniem projektowanej termoizolacji spękania należy wypełnić pianką poliuteranową.

Podłoże musi być trwale związane z warstwą nośną.

Montaż rozpoczyna się od przykręcenia listwy startowej, starannie wypoziomowanej.

Składniki systemu ocieplenia ścian zewnętrznych

- Mocowanie podstawowe - klej do przyklejania płyt termoizolacyjnych do podłoża mineralnego - wg technologii producenta np. ATLAS STOPTER K-20 do mocowania płyt styropianowych

- Warstwa termoizolacyjna - styropian fasadowy EPS 70 o nast. parametrach:

- płyty styropianowe 1000 x 500 mm grub. 12 mm, w strefie cokołowej o gr. 10 cm

- styropian samogasnący

- gęstość objętościowa >15kg/m3

- zwarta struktura styropianu

- wytrzymałość na rozrywanie nie mniej niż 8 N/cm2

- współczynnik przewodności ciepła 0,04 W/mK,

- odporność termiczna 70.0°C

- powierzchnia do docieplenia 358 m2

- Mocowanie dodatkowe - łączniki mechaniczne do mocowania styropianu samogasnącego:

- np.: Atlas TERMO 180 - trzpień z tworzywa, wbijany, średnica 10 mm, długość l=180 mm, ilość łączników: 8 szt./m2 w strefie krawędziowej (1,5 m od narożnika budynku) oraz 5 szt./m2 na pow. ściany

- kołki można stosować dopiero po upływie 24 h od przyklejenia płyt termoizolacji

- głębokość kotwienia w warstwie konstrukcyjnej ściany wynosi min. 25 mm

4. Warstwa zbrojna

Zaprawa

- wg technologii systemu ATLAS np. STOPTER K20 do mocowania płyt styropianowych i do wykonywania warstwy zbrojnej - do zatapiania siatki wzmacniającej na powierzchni płyt

Siatka zbrojąca z włókien szklanych, elastyczna, odporna na alkalia

- zaleca się stosowanie siatki o oczkach 4,5x4,5 mm lub 3,5 x 3,5 mm, najlepiej zgodnie z zaleceniami systemu ATLAS – typu: AKE 145/VERTEZ lub SSA-1363 SM (100).

- przy mocowaniu siatki stosować zakłady poziome i pionowe szer. min. 10 cm, w narożach min. 15 cm

- zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi,

- dla zwiększenia odporności na uderzenia w strefie 2-2,5 m od poziomu terenu stosować 2 warstwy siatki lub tzw. siatkę pancerną.

5. Warstwa wykończeniowa elewacji.

- dla zwiększenia przyczepności podłoża zaleca się zastosowanie podkładowej masy tynkarskiej np.: ATLAS CERPLAST

- cienkowarstwowy tynk mineralny do malowania o fakturze „baranek" i uziarnieniu 1,5 mm na styropianie, np.: CERMIT SN-MAL 15

- farba elewacyjna akrylowa np.: ATLAS CERTON. Kolor elewacji określony w projekcie kolorystyki.

UWAGA:

W trakcie realizacja zapobiec ew. powstaniu mostków termicznych na styku z nadprożem.

6. Pozostałe zalecenia:

- Węgarki i nadproże.

Węgarki zewnętrzne okna ocieplone styropianem o gr. 2,0 cm, zatarte na gładko i malowane farbą elewacyjną białą. Należy wywinąć spod izolacji pasy siatki wzmacniającej na min. 20 cm na powierzchnię izolacji. Narożniki ościeży zbroić pasami siatki długości 30 cm.

Narożniki wszystkich otworów okiennych wzmocnić pasami siatki o wym. 20 x 30 cm.

- Cokół

Ocieplenie cokołu należy sprowadzić 50-80 cm poniżej dolnej krawędzi wieńca stropu nad piwnicą, aby zapobiec powstaniu mostków termicznych

Poniżej ocieplenia uzupełnić ubytki i zaszpachlować nierówności, cokół powlec zaprawą wyrównującą mrozoodporną i malować farbą elewacyjną wg rys kolorystyki elewacji.

- Zakończenie systemu.

W dolnej części elewacji mocować listwę startową, wypoziomować.

UWAGA!

Wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie w trakcie realizacji prac.

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

Dane dotyczące obiektów będących przedmiotem opracowania:

- ilość kondygnacji – 4

- wysokość budynku – średniowysoki (SW) – 16,5 m

- kategoria zagrożenia ludzi – ZLIV

- kategoria odporności ogniowej – C

Przyjęte w projekcie system ATLAS ocieplania i wykańczania ścian zewnętrznych budynków sklasyfikowany jest przez ITB jako nierozprzestrzeniający ognia.

Opracował:

dr inż.arch. Piotr Fiuk,

upr. 53/Sz/2000

FIUK-PROJEKT                                           mgr inż. Jakub Fiuk

WROCŁAW, UL. AGRESTOWA 52, TEL. 0-607-275-174,    TEL./FAX (071) 339-87-70,  NIP 751-101-42-25

EKSPERTYZA TECHNICZNA

STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY OFICYNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO W ZAKRESIE PLANOWANEJ TERMOMODERNIZACJI

ADRES INWESTYCJI	:	Szczecin, ul. Monte Cassino 10

BRANŻA		:	Konstrukcja

FAZA			:	E.T.

- INWESTOR:

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie

z siedzibą Zarządu przy ul. Mariackiej 25

70-546 Szczecin

Autor opracowania :		mgr inż    Jakub Fiuk			upr. bud.  36/99/OP

Na podstawie art 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane

oświadczam że ekspertyza techniczna została sporządzona zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Maj,  2010 r.

# 1.	Wstęp

## 1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest orzeczenie techniczne istniejącego budynku mieszkalnego - oficyny pod kątem planowanej termomodernizacji.

## 1.2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje orzeczenie techniczne pod kątem możliwości wykonania robót budowlanych termomodernizacji i określenie warunków realizacji i z przepisami techniczno – budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej w Szczecinie przy ulicy Monte Cassino 10.

## 1.3. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest orzeczenie techniczne pod kątem możliwości, sposobu wykonania termomodernizacji istniejącego budynku mieszkalnego – oficyny w sposób zapewniający dalszą bezpieczną eksploatację w/w obiektu.

## 1.4. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- merytoryczną podstawą opracowania są:

- dokumentacja fotograficzna

- wizja lokalna na obiekcie i wykonanie stosownych czynności

## 1.5. Wykorzystane materiały pomocnicze.

A - Literatura

[1].  Poradnik techniczny kierownika budowy, Arkady, Warszawa 1970.

[2].  W. Żenczykowski, Budownictwo ogólne, t.1-4, Arkady, Warszawa 1967, 1976, 1990, 1991.

[3]. Poradnik inżyniera i technika budowlanego, t. 5,6.  Arkady, Warszawa  1996.

[4]. Bogucki W. Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych. Arkady.

Warszawa 1984.

B - Normy

[5]. PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania  wartości.

[6]. PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. obciążenia stałe.

[7]. PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne

i montażowe.

[8].  PN-B-03264 – Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe   i sprężone. Obliczenia

statyczne  i projektowanie 2002r.

[9].  PN-B-03200 –  Konstrukcje stalowe. Obliczenia  statyczne  i projektowanie.

[10]. PN-B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i wymiarowanie 1999r.

## 1.6. Lokalizacja

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Szczecinie przy ulicy 
Monte Cassino 10.

## 1.7. Ogólny opis budynku

Budynek mieszkalny – oficyna kamienicy czynszowej z II połowy XIX wieku,

4 kondygnacje z poddaszem,

podpiwniczony, klatka schodowa drewniana, dach pulpitowy.

Budynek zlokalizowany jest w obrębie Śródmieścia Szczecina, należący do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

Murowany z cegły pełnej ceramicznej, poddasze w konstrukcji drewnianej.

Dach pulpitowy jednospadowy z pokryciem z papy bitumicznej.

Stropy drewniane, strop nad piwnica – Kleina.

Okna drewniane i w konstrukcji PCV.

Drzwi wejściowe drewniane.

Ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej ok. 45 (kondygnacje nadziemne) i 57 (parter).

Posadowiony w sposób bezpośredni na istniejących ławach fundamentowych po obrysie istniejącego budynku.

Orzeczenie techniczne istniejącego budynku wielorodzinnego

w zakresie planowanej termomodernizacji

Szczecin,  ul. Monte Cassino 10

podstawa: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Tematem niniejszego opracowania jest orzeczenie techniczne budynku pod kątem możliwości i poprawności planowanej termomodernizacji istniejącego budynku mieszkalnego – oficyny Monte Cassino 10.

Omawiany budynek to cztero kondygnacyjny budynek mieszkalny.

Budynek w całości obrysu podpiwniczony.

W budynku znajduje się jedna wewnętrzna klatka schodowa.

Pokrycie dachu - papa bitumiczna.

Budynek wykonany w technologii murowanej.

Elewacja zewnętrzna budynku – tynkowana.

Istniejący budynek został wykonany w II połowie XIX wieku.

Planowana termomodernizacja istniejącego obiektu polegająca na wykonaniu nowego docieplenia elewacyjnego tylnej ściany oficyny metodą lekką mokrą ze styropianu fasadowego EPS70 - nie pogorszy stanu techniczno-konstrukcyjnego istniejącego budynku i nie pogorszy warunków użytkowania i bezpieczeństwa konstrukcji.

Zmiany architektoniczno-funkcjonalne nie powodują zmian konstrukcyjnych.

Stan techniczny budynku w Szczecinie przy ulicy Monte Cassino 10 ocenia się jako dobry i nadaje się do planowanego remontu termomodernizacji  w planowanym zakresie funkcji mieszkalnej.

Roboty powierzyć wykonawcy posiadającemu doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót budowlanych.

Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi , sztuką budowlaną pod nadzorem osób uprawnionych.

Opracował:

mgr inż. Jakub Fiuk

upr. bud.  36/99/OP