SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót remontowych wejścia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Retry 6 w Szczecinie.

Szczecin 29.03.2022r.

WSTĘP

1. Przedmiot Specyfikacji technicznej.

2. Zakres robót.

3. Szczegółowy opis robót.

4. Materiały.

5. Sprzęt.

6. Transport.

7. Kontrola jakości.

8. Odbiór.

9. Płatność.

10.Ogólne wymagania

PRZEDMIOT

1.  Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące:

Wykonania i odbioru robót remontowych wejścia do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Retry 6 w Szczecinie.

ZAKRES

2. Zakres robót objęty Specyfikacją techniczną obejmuje wykonanie robót:

- Rozebranie istniejącej ścianki wejścia głównego, wraz z drzwiami i oknami,

- Dostawa i montaż w tym samym miejscu nowej ścianki wejścia głównego, wraz z drzwiami i oknami,

- Obróbki tynkarskie i malarskie wokół wymienianej ścianki

- Rozebranie posadzki z płytek na podeście przed wejściem głównym,

- Wykonanie nowego podłoża wraz z jego wyprofilowaniem,

- Przyklejenie nowych płytek na podeście, zgodnie z istniejącym wzorem "w karo".

- Montaż nowych rynien i rury spustowej odprowadzających wodę z zadaszenia nad podestem przed wejściem

UWAGA: Roboty wykonywane będą w budynku użytkowanym.

SZCZEGÓŁOWY OPIS  ROBÓT

3.1 Zakres prac ogólnobudowlanych

A. Roboty budowlane.

- Rozebranie istniejącej ścianki wejścia głównego, wraz z drzwiami i oknami,

- Dostawa i montaż w tym samym miejscu nowej ścianki wejścia głównego, wraz z drzwiami i oknami,

- Obróbki tynkarskie i malarskie wokół wymienianej ścianki

- Rozebranie posadzki z płytek na podeście przed wejściem głównym,

- Wykonanie nowego podłoża wraz z jego wyprofilowaniem,

- Przyklejenie nowych płytek na podeście, zgodnie z istniejącym wzorem "w karo".

- Montaż nowych rynien i rury spustowej odprowadzających wodę z zadaszenia nad podestem przed wejściem

UWAGA: Roboty wykonywane będą w budynku użytkowanym.

MATERIAŁY

4. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały stosowane w budownictwie, posiadające świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub odpowiednie aprobaty technicznej oraz spełniające wymagania jakościowe określone Polskimi Normami. Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowały swoją jakość.

Wymagania i rozwiązania:

Ścianka wejścia głównego z drzwiami i oknami.

- Wymianę ścianki z drzwiami i oknami należy wykonać wraz z obróbkami tynkarskimi i malarskimi,

- Cała ścianka o wymiarach: 2,61 cm x 2,21 cm (szer. x wys).

- Maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla ścianki: 1,3 W/(m2*K).

- W ściance zamontować drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz, szerokość skrzydeł w świetle po otwarciu: 100 cm i 50 cm, wysokość skrzydeł w świetle po otwarciu 208 cm.

- Ścianka przeszklona szkłem bezpiecznym, o powierzchni szyb minimum 40% całej powierzchni ścianki.

- Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz, zamek z wkładką patentową i elektrozaczep, podłączony do instalacji domofonowej.

- Nowa wkładka patentowa musi być dopasowana do istniejących kluczy.

- W ściance należy zamontować dwa okna uchylne w kierunku na zewnątrz budynku z zawiasami na górze skrzydeł.

- Powierzchnia czynna każdego okna po otwarciu:  minimum 0,5 m2, maks. 0,7 m2 .

- Schemat ścianki zgodny z Załącznikiem nr 1.

Rynny i rury spustowe:

- Należy zamontować wokół zadaszenia nad podestem przed wejściem rynny z PCV, półokrągłe, o średnicy 7 cm.

- Odprowadzenie wód opadowych należy wykonać za pomocą rury spustowej o średnicy 7 cm, zamocowanej do ściany budynku, a następnie ułożonej w wykutej w podeście przed wejściem bruździe i wprowadzonej do kratki z wycieraczką.

Posadzka na podeście:

- Należy rozebrać wraz z podłożem posadzkę z płytek na podeście przed wejściem głównym,

- Następnie wykonać nowe podłoże wraz z jego prawidłowym wyprofilowaniem,

- Przykleić nowe płytki na podeście zgodnie z istniejącym wzorem "w karo", o fakturze i kolorze zgodnym, lub podobnym do istniejących.

SPRZĘT

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Używanie sprzętu na budowie tylko takiego, który odpowiada przepisom BHP, posiadające zabezpieczenia i ochronę przewidzianą przez producenta.

TRANSPORT

6.Samochodowy  na plac budowy bez specjalnych wymagań. Zastosowany transport to samochód dostawczy, wyciąg jednomasztowy elektryczny, taczka do przewozu materiałów w poziomie. Materiały przewozić transportem przystosowanym do rodzaju materiałów jego gabarytów zachowując odpowiednie oznakowanie. Na środkach transportu materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układanie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

KONTROLA JAKOŚCI

7. Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia efektu użytkowego. Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być przeprowadzona w oparciu o:

-warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

-przedmiar robót

-kontroli kompletności wymaganych atestów

-kontroli certyfikatów i oświadczeń

Roboty budowlane wykonać w oparciu o Normy Unijne oraz Polskie Normy Budowlane.

ODBIÓR

8. Dokonuje przedstawiciel Zamawiającego oraz przedstawiciel Wykonawcy. Wykonawca każdorazowo zgłasza Zamawiającemu roboty zakryte celem ich odbioru i akceptacji, dotyczy to robót ogólnobudowlanych oraz elektrycznych. Zamawiający dokona odbioru robót zakrytych do 3-ch dni od daty ich zgłoszenia. W przypadku nie zgłoszenia robót zakrytych do odbioru przez Zamawiającego koszty odkrywek i wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami pokryje Wykonawca. Odbiór końcowy może tylko dotyczyć robót całkowicie wykonanych na poszczególnym adresie. Zamawiający nie przewiduje odbioru robót częściowych. Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:

-wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki,

-atesty, aprobaty materiałowe,

PŁATNOŚĆ

9. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa w formie ryczałtowej Wykonawcy z Zamawiającym. Wynagrodzenie za pracę objęte przetargiem określone zostanie w złożonej przez Wykonawcę ofercie cenowej uwzględniającej wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.  Płatność za wykonanie robót na poszczególnym adresie, podstawą realizacji faktury jest dostarczenie kompletnej dokumentacji oraz protokółu odbioru robót bezusterkowego. Termin płatności faktury: 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający nie przewiduje płatności w formie zaliczki.

OGÓLNE WYMAGANIA

10. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza budowlanego, utrzymania porządku na placu budowy i w jego obrębie. Pokryć koszty zużycia energii elektrycznej i wody. Poniesie koszty uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych swoim działaniem, a związanych z zakresem robót wobec osób trzecich.

Zorganizuje prace remontowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z zachowaniem niezbędnej staranności tj. wywieszenie odpowiednich informacji, powiadomienia użytkowników ustnie o datach i sposobach realizacji zadania.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy protokołem.

Opracował: