# OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlanego "Remont lokalu mieszkalnego z  wydzieleniem łazienki  z części kuchni oraz c.o. gazowe"  przy 		  ul.Jagiellońskiej 39/32 w Szczecinie

- Podstawa opracowania:

  - Zlecenie Inwestora

  - Uzgodnienie technologii- notatka z dn.31.03.2010r

  - Opinia kominiarska z dn.12.01.2010 r.

  - Uchwała Nr 1/2010 Wspólnoty Mieszkaniowej

  - Stan władania działek - wydruk z dn.16.03.2010r

  - Warunki przyłączenia do sieci gazowych – ZG Szczecin

  - Oświadczenie o zapewnieniu dostawy paliwa gazowego-ZG Szczecin

  - Pomiary inwentaryzacyjne do celów projektowych  i  fotografie.

  - P.N. i warunki techniczne .

- Lokalizacja:

Mieszkanie komunalne nr 32 objęte opracowaniem usytuowane jest 	na II piętrze budynku wielorodzinnego przy ul.Jagiellońskiej 69 w 	Szczecinie. Budynek oficyny.

- Stan istniejący – opis budynku :

Budynek mieszkalny, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, wielorodzinny.

Budynek wybudowany w okresie międzywojennym.

Technologia tradycyjna:murowany z cegły pełnej na zaprawie cem-wap.

Ubytki tynków elewacji ścian podłużnych. Ściana szczytowa

tynk bez ubytków.

Dach :płaski kryty papą,mansard – dachówką.

Kominy murowane.

Konstrukcja  tradycyjna  o układzie nośnym podłużnym :

- ściany zewnętrzne gr.66/38, wewnętrzne grubości 25 cm , ścianki o działowe gr.15 cm .

- stropy nad piwnicami stalo-ceramiczne, powyżej drewniane oparte na ścianach nośnych podłużnych, zewnętrznych i środkowych.

- klatka schodowa ogólnodostępna,staloceramiczna.

- Budynek wyposażony w instalacje:

-gazową

-elektryczną

-wodociągowo-kanalizacyjną

4.Stan istniejący – opis lokalu:

Przebudowywany lokal mieszkalny nr 32 znajduje się na II piętrze budynku.  									 Składa się z dwóch pokoi, kuchni,łazienki niezalegalizowanej i p.pokoju.

- W pomieszczeniu kuchennym znajduje się kuchenka gazowa     czteropalnikowa, podejście do pionu kanalizacyjnego o75, wody , gazu . Nad zlewozmywakiem gazowy podgrzewacz wody.

Posadzka w kuchni  z wykładziny PCV, ściany malowanie emulsyjne.

- W pomieszczeniu łazienki wykonano prowizoryczny podest z desek na poziomie wyższym o 27 cm od poziomu przedpokoju i kuchni.

- (pokazano na rys.3),na którym umieszczono wannę i muszlę.

Muszlę podłączono do pionu w kuchni.

- W pokojach  posadzki z PCV;w PI podłoże nierówne,wykładzina sztukowana. W PII podłoże równe,wykładzina sztukowana.

Ściany malowane .Na sufitach malowane na biało tapety.

- Ogrzewanie :panele elektryczne,zamontowane w   PII na suficie.

- W przedpokoju posadzka z PCV,podłoże nierówne.Ściany  wyłożone boazerią drewnianą..Zabudowa pawlaczami na 3-ch ścianach oraz szafą.

- Okna w pokojach i kuchni PCV,stan dobry.

- Drzwi wejściowe zewnętrzne drewniane,stan zły, nie spełniające warunków odporności ogniowej EI30.

Do PI i PII wykonano drzwi przesuwne. Stan zły.

Drzwi do kuchni harmonijkowe 64/190,stan zły,wymiary niezgodne z warunkami technicznymi.

Drzwi do łazienki harmonijkowe,stan zły, do wymiany.

5.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest  wydzielenie łazienki z części kuchni  oraz remont lokalu mieszkalnego nr 32.Zakres prac konstrukcyjnych polega na :

- rozebranie podestu drewnianego w łazience

- wydzielenie ścianką lekką łazienki z części kuchni

- wykonanie posadzki szczelnej w kuchni i łazience(rys.5)-terakota

na klej , na płycie OSB gr.12mm,cokoły z terakoty.

- fartuchy z glazury przy zlewozmywaku i kuchence gazowej w kuchni ,malowanie olejne w kolorze beżowym do 2.0m powyżej emulsja biała;w  łazience malowanie olejne do wysokości 2.0m,

powyżej emulsja biała

- wykonanie podłączenia muszli projektowanej łazienki do pionu istniejącego o100 w WC klatki schodowej(projekt sanitarny)

- między kuchnią i pokojem I  powiększenie istniejącego otworu drzwiowego celem osadzenia stosownych drzwi

- rozebranie zabudowy drzwi zasuwanych (do PI i PII)

- wykonanie filarków z cegły podczas osadzania nowych drzwi

(wykucie starych ościeżnic spowoduje znaczne powiększenie otworu drzwiowego) do PI oraz PII oraz uzupełnienie filarka w łazience (12x17x130cm)

- osadzenie nadproży (kpl.5) dla projektowanych drzwi (rys.nr 4)

- usunięcie  boazerii oraz zabudowy szafą i pawlaczmi w przedpokoju

- szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitów

- Wymiana drzwi (rys.4 i rys.7):

-Drzwi wejściowe do mieszkania o odporności ogniowej EI30;

próg do 2cm.Otwierane do wewnątrz.

-Drzwi do pokoju PI oraz PII– przeszklone.

-Drzwi do łazienki i kuchni przeszklone,z kratkami wentylacyjnymi.

- Okna w mieszkaniu pozostają bez zmian,lecz projektuje się osadzenie w górnej ramie 3 okien (w PI 1szt.,w PII-1szt.                  w kuchni 1szt.) nawiewników higrosterowanych.

- Wykonanie wentylacji (zgodnie z opinią kominiarską)dla

projektowanej łazienki i kuchni

- Wykonanie ogrzewania -c.o./cwu gazowe (projekt sanitarny)

- Wykonanie instalacji elektrycznych (projekt elektryczny).

6. Opis architektoniczno – budowlany:

a) Ściany

Ścianka działowa wydzielająca część łazienki z płyt g-k (z atestem przeciwwilgociowym i p.poż.)gr 15mm FH2(GKF1),obustronnie na szkielecie stalowym ocynkowanym typowym , w rozstawie  40 cm;

wypełnienie wełna mineralna 5cm.

Wewnątrz ścianki umieścić kantówkę na wysokości 195 cm celem umożliwienia wieszania szafek w kuchni – jak pokazano na rys.nr 5

oraz kratkę nawiewną 5x5cm w dolnej części ścianki (wymóg projektu sanitarnego).W górnej części ścianki-podłączenie wentylacji grawitacyjnej kanałem 14x14cm z blachy ocynk.emaliowanej w kolorze białym.

Dolny profil ścianki-na podkładce tłumiącej drgania.

Od strony kuchni ścianka licowana fartuchem z glazury- jak pokazano na rys.nr 6.

Przed powiększaniem otworu drzwiowego między pokojem PI a kuchnią wykonać nadproże z dwóch ceowników 2[50 - L = 1.20 m

W pokojach tynki istniejące ścian po zaszpachlowaniu drobnych 	ubytków oraz po robotach elektrycznych pomalować emulsją na   	kolor biały. Sufity szpachlować 2x po zerwaniu tapet ,malować na 	kolor biały .

W przedpokoju po zdemontowaniu boazerii oraz pawlaczy wykonać dwukrotne szpachlowanie oraz pomalować emulsją na kolor biały.

Glazura w kuchni (fartuch) w kolorze beżowym.

Ściany w łazience i kuchni (malowanie olejne po wykonaniu szpachlowania i zabezpieczenia p.wilgociowego) do wysokości 2,0m Malowanie olejne w kolorze beżowym, powyżej emulsja biała.

Wszystkie sufity-emulsja w kolorze białym.

b) Posadzki

Istniejące progi  zlikwidować.

- W pokoju PI po zerwaniu istniejącego PCV deski oczyścić,położyć płytę OSB 8mm,na niej wykładzinę PCV parkietopodobną.Wykończyć cokolikami PCV. Podobnie w przedpokoju.

W pokoju PII zerwać istniejącą wykładzinę,położyć nową parkietopodobną, wykończyć cokolikami PCV.

- Terakota w łazience i kuchni w kolorze beżowym.

Zastosować elastyczne fugi.

Ewentualną różnicę poziomów posadzki pomiędzy kuchnią a pokojem PI oraz łazienką a przedpokojem zniwelować układając płytki posadzki w obrębie ościeży ze spadkiem w kierunku sąsiedniego pomieszczenia.Nie stosować progów.

(Ułożyć po zerwaniu istniejącej wykładziny PCV,oczyszczeniu istniejących desek :folię paroizolacyjną, płytę OSB 12mm, zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową w płynie-jak pokazano na rys.nr 5).Wykończyć cokolikami z terakoty.

- Brodzik kabiny prysznicowej uszczelnić.

Projektowane mieszkanie wyposażone w instalacje:

-wod-kan i gaz-ogrzewanie :c.o./cwu

-elektryczne

-przeciwporażeniowa

-wentylacja grawitacyjna

7.Uwagi końcowe:

Roboty wykonywać zgodnie z WTW i OR , przepisami BHP i

niniejszą dokumentacją.oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Materiały budowlane i wykończeniowe wbudowane w budynek powinny posiadać atesty PZH w Warszawie i aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dostawa gazu i energii na dotychczasowych zasadach (umowy indywidualne).

Przed przystąpieniem do robót uzyskać zgodę administratora budynku.

Po wykonaniu robót zgłosić do odbioru administratorowi budynku.

- 8.Ekspertyza - ocena stanu technicznego budynku

- w kontekście wykonania łazienki w mieszkaniu nr 32 przy

- ul.Jagiellońskiej 69 :

Budynek mieszkalny wielorodzinny 4 - kondygnacyjny  usytuowany w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 69 – oficyna .

Ściany zewnętrzne  z cegły gr.66/38cm.

Ściany wewnętrzne grubości  18/25 cm.

Stropy nad piwnicami staloceramiczne.

Klatka schodowa ogólnodostępna.

Stan techniczny obiektu ogólnie dobry.

Stropy istniejące w p.pokoju i kuchni oraz pokojach bez nadmiernych ugięć .

Ścianka działowa lekka z płyt g-k wodoodpornych na szkielecie stalowym ocynkowanym,wypełnienie wełną mineralną.

Przebudowa  nie powoduje przyrostu obciążeń na ściany i fundamenty budynku i nie zagraża bezpieczeństwu budynku.

Stan techniczny ścian, stropów i fundamentów odpowiedni.

Nie stwierdzono zarysowań lub nadmiernych ugięć elementów konstrukcyjnych budynku.

Projektant

mgr.inż.Dorota Kotecka