Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym

ul.  Kopernika 15 m17 Rejon 13

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| L.p. | Materiał | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przewód YDYp 3x1,5mm2 450/750V | 50mb |
| 2. | Przewód YDYp 4x1,5mm2 450/750V | 10mb |
| 3. | Przewód YDYp 3x2,5mm2 450/750V | 95mb |
| 4. | Przewód YTDY 6x0,5mm2 | 8mb |
| 5. | Przewód Ly 4mm2 | 10mb |
| 6. | Tablica licznikowa TL-1f | 1szt. |
| 7. | TMA - rozdzielnia mieszkaniowa kompletna 12 polowa wyposażona w: - rozłącznik izolacyjny FR 40A 1szt - wyłącznik różnicowoprądowy P302 25A/30mA/AC 1szt - wyłącznik nadprądowy S301B10 2szt - wyłącznik nadprądowy S301B16 3szt - dzwonek na euroszynę 230V 1szt. | 1kpl. |
| 8. | Puszka Ø 60 | 13szt. |
| 9. | Puszka Ø 80 | 8szt. |
| 10. | Łącznik jednobiegunowy np. /Carivia Legrand/ | 3szt. |
| 11. | Łącznik świecznikowy np. /Carivia Legrand/ | 1szt. |
| 12. | Przycisk światło np. /Carivia Legrand/ | 1szt. |
| 13. | Gniazdo podwójne 2x2P+Z np. /Carivia Legrand/ | 7szt. |
| 14. | Gniazdo pojedyncze 2P+Z IP44 bryzgoszczelne np. /Carivia Legrand/ | 1szt. |
| 15. | Rura instalacyjna gładka RB16mm2 | 8mb |
| 16. | Oprawa WOS 60W | 1szt. |
| 17. | Aparat domofonowy | 1szt. |