Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym

ul.  Langiewicza 2 m6 Rejon 13

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| L.p. | Materiał | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przewód YDYp 3x1,5mm2 450/750V | 70mb |
| 2. | Przewód YDYp 4x1,5mm2 450/750V | 20mb |
| 3. | Przewód YDYp 3x2,5mm2 450/750V | 160mb |
| 4. | Przewód YDY 3x4mm2 450/750V | 3mb |
| 5. | Przewód Ly 4mm2 750V | 15mb |
| 6. | Tablica licznikowa TL-1f | 1szt. |
| 7. | Gniazdo bezpiecznikowe KO I 20/25 | 1szt. |
| 8. | TMA - rozdzielnia mieszkaniowa wyposażona w: - rozłącznik izolacyjny FR 32A 1szt - wyłącznik różnicowoprądowy P302 25A/30mA/AC 2szt - wyłącznik nadprądowy S301B10 2szt - wyłącznik nadprądowy S301B16 4szt - dzwonek 220V na euroszynę 1szt | 1kpl. |
| 9. | Puszka Ø 60 | 26szt. |
| 10. | Puszka Ø 80 | 10szt. |
| 11. | Łącznik jednobiegunowy np. /Carivia Legrand/ | 4szt. |
| 12. | Łącznik świecznikowy np. /Carivia Legrand/ | 2szt. |
| 13. | Przycisk światło np. /Carivia Legrand/ | 1szt. |
| 14. | Gniazdo podwójne 2x2P+Z np. /Carivia Legrand/ | 14szt. |
| 15. | Gniazdo pojedyncze 2P+Z np. /Carivia Legrand/ | 2szt. |
| 16. | Gniazdo pojedyncze 2P+Z IP44 hermet. /Carivia Legrand/ | 1szt. |
| 17. | Rurka instalacyjna RB28 | 2mb |
| 18. | Rurka instalacyjna RB16 | 10mb |
| 19. | Oprawa oświetleniowa plafoniera 60W IP44 | 1 szt. |
| 20. | Słuchawka domofonowa | 1szt. |